Приложение №1

к договору подряда №__ от ______ .2018 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г.: п. 10.2.6 |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Ремонт канализации и санитарных узлов здания производственной базы ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64А. |
| Состав работ | Ремонт канализации и санузлов: 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Разработка грунта в траншеях глубиной до 3-х м, шириной до 1,5 м. 2.2. Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб. 2.3. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб. 2.4. Демонтаж/Монтаж смесителей, унитазов и писсуаров, смывных бачков на стене, моек, сифонов. 2.5. Демонтаж/монтаж покрытий полов и облицовки стен из керамических глазурованных плиток. 2.6. Демонтаж/монтаж бетонной стяжки полов. Устройство гидроизоляции. 2.7. Штукатурка цементно-известковым раствором кирпичных и бетонных стен. 2.8. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. 2.9. Вывоз мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 14.12.2018 года по 27.12.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: - 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 3. «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» - 4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 5. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 6. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100. Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. Смесь строительная клеевая. ГОСТ 56387-2015. Влажность клеевых смесей не должна превышать 0,30% массы. Наибольшая крупность зерен клеевой смеси не должна превышать 0,63 мм. Водоудерживающая способность клеевых растворных смесей, готовых к применению, должна быть не менее 98%. Способность к смачиванию клеевых смесей характеризуется временем, в течение которого растворная смесь смачивает облицовочную плитку. Способность к смачиванию клеевых смесей должна быть не менее 20 мин, для клеевых смесей класса F - не менее 10 мин, клеевых смесей класса Е - не менее 30 мин. Прочность клеевого соединения с основанием быстротвердеющих клеев класса F после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 6 ч должна быть не менее 0,5 МПа. Открытое время для достижения прочности клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа при приклеивании плитки должно быть для клеев класса: - С0 и F - при приклеивании плитки через 10 мин; - С1 и С2 - при приклеивании плитки через 20 мин; - Е - при приклеивании плитки через 30 мин. Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |