|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | __________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2018 г. |  |  | " _____ " ________________ 2018 г. |  |

Приложение №1

к договору №__ от _____2018 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г., п.12 |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Нежилое здание общей площадью 371,9 м2, с кадастровым номером: 64:48:020335:1449, расположенное по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64А |
| Состав работ | Кирпичная кладка стен 2 этажа и устройство кровли из сэндвич-панелей: 1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.) 2. Разборка кирпичных стен парапетов 3. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 4. Разборка покрытий из асбестоцементных листов 5. Разборка кирпичных стен до низа балок над сушилкой и лакокраской 6. Демонтаж/монтаж прогонов 7. Кирпичная кладка стен 8. Укладка плит покрытий 9. Монтаж кровли из многослойных панелей |
| Сроки выполнения работ | С 19.12.2018г. по 29.12.2018г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Дефектная ведомость |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 3.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» - 4.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 5. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 6.«СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» 7.СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 8.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. 2. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. 3. Наличие производственно-технической базы. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Раствор М-100: соответствует классу В 7,5. Водостойкост W6-W8; подвижности Пк 2-Пк 4; морозостойкости F50-F200. Кирпич силикатный. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Предел прочности при сжатии - от 75 до 300 кгс/см² предел при изгибе: от 16 до 40 кгс/см² для кирпичей О, У полнотелых и от 8 до 24 - для У пустотелых Объемный вес (желательно) более 1300 кг/м³ и до 1900 кг/м³ Теплопроводность 0,38-0,87 Вт/(м·°С) Морозостойкость 15-50 циклов Выражается марками F15, F25, F35, F50 (для лицевых изделий исключается F15). Водопоглощение 6-16% от веса сухого кирпича Паропроницаемость 0,11 мг/(м·ч·Па) Огнестойкость группа НГ. Сэндвич-панели. ГОСТ 30403-2012. Толщина панели 150 мм. Удельный вес 25,95 кг/м2. Термическое сопративление R=4,29м2С/Вт. Теплопроводимость 0,041 Вт/мС. Группа горючести НГ. Плиты покрытия. ГОСТ 9561-91. Длина 8000мм. Высота 220мм. Ширина 1190мм. Вес 3170 кг. Марка бетона М-400. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |