Приложение №2 к договору №

«___» ____________2018 г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изготовленные фирмой ООО "Тайзер-СЗМИ" изделия из ПВХ - профиля и стеклопакет Вы получаете гарантию 3 (три) года с момента подписания товарной накладной, при условии соблюдения инструкций по эксплуатации и уходу, требований ГОСТ 30494-96, касающихся соблюдения температурно- влажностного режима: оптимальная температура воздуха внутри жилых помещений в холодный период года + 20-22 градуса С (допустимая – не ниже +18 град. С), оптимальная относительная влажность воздуха - 30-45%.

После выполнения работ по монтажу изделий из ПВХ-профиля, необходимо удалить защитную пленку с наружной поверхности в течение 3(трех) месяцев, либо сразу после окончания отделочных работ.

Гарантия на оконные и дверные аксессуары (оконные и дверные москитные сетки, отливы, подоконники и доводчики) – 6 (шесть) месяцев с момента подписания товарных накладных.

В течение вышеуказанного срока ООО «Тайзер-СЗМИ» гарантирует бесплатный ремонт или замену, если неисправности возникли по вине изготовителя или обнаружены скрытые дефекты комплектующих сторонних производителей.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:

- наличия механических повреждений, возникших в том числе по вине третьих лиц;

- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделий;

- проникновение в изделие сыпучих продуктов, песка, прочих строительных материалов, насекомых и т. п.;

- нарушения инструкции по эксплуатации и уходу за изделиями из ПВХ профиля;

- монтажа изделий, выполненного организациями, не имеющими соответствующих разрешений, лицензий и  несоответствующих требованиям ГОСТ Р52749-2007.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

-перевод фурнитуры на зимнее/летний режимы,

-крепление для москитных сеток

-ручки для москитных сеток.

Регулировка фурнитуры или замена комплектующих на окна, москитные сетки осуществляются на платной основе по тарифу действующим на момент обращения.

Инструкция по эксплуатации и уходу за изделиями из ПВХ – профилей.

- Регулярно проветривать помещение. Окна из ПВХ-профилей обладают высокой герметичностью и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. Поэтому влага может накапливается и при снижении температуры воздуха в помещениях вызывать образование конденсата на самых холодных элементах строительных конструкций, например на стеклопакетах и петлях. Международные нормы (ISO, EN) и Госстрой России допускают временное образование конденсата на поверхности стеклопакета. Проветривание, обычно достаточно 3-х раз в день по 15 минут, снижает влажность воздуха в помещениях. Если такая возможность отсутствует - установите систему вентиляции или микропроветривания.

- Безопасность.  Материал, из которого изготовлены рамы, подоконники, откосы и накладки, — высококачественный полимер. с температурой размягчения 75 градусов по Цельсию. Он не поддерживает горение. И все же мы не рекомендуем ставить на подоконник раскаленную сковороду или утюг, во избежание порчи поверхностей.

- Уход за пластиком Для удаления загрязнений с поверхности ПВХ-изделий не рекомендуется использовать чистящие средства, содержащие абразивные материалы, кислоты или растворители. Они нарушают поверхность пластика и лишают его блеска и гладкости. Грязь и пятна можно легко убрать с помощью мыльного раствора или стирального порошка при помощи мягкой салфетки.

- Уход за резиновым уплотнителем Несмотря на то, что уплотнитель изготовлен из современного материала, он, тем не менее, подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т. е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и влагу, по необходимости или не реже одного - двух раз в год очищайте его от грязи и протирайте специальными средствами на основе силиконового масла, и тогда уплотнения на Вашем окне надолго останутся эластичными и водоотталкивающими.

- Уход за оконной ручкой Если оконная ручка разболталась, приподнимите находящуюся под ней декоративную планку, поверните ее из вертикального положения в горизонтальное и затяните винты. Теперь все в порядке, Ваша ручка снова прочно зафиксирована.

- Инструкция по использованию и уход за фурнитурой Фурнитура позволяет приводить створку окна поворотом ручки в распашное (поворотное) положение или, благодаря конструкции детали „ножницы“, в ограниченно-откинутое положение. Поворотно-откидная фурнитура запирает створки окон и дверей, а также приводит их в различные положения проветривания. При запирании должна преодолеваться противодействующая сила уплотнения. Любое другое использование фурнитуры не соответствует ее предназначению. Работа поворотно-откидной фурнитуры обеспечивается только в том случае, если ее детали не подвергаются повышенному загрязнению и выполняется своевременная очистка и смазка резиновых уплотнителей.

Неправильное использование имеет место в следующих случаях:

а) если в области открывания створки находятся препятствия и тем самым мешают надлежащему использованию окна;

б) если створка окна или двери вопреки назначению или бесконтрольно (например, под действием порыва ветра) так ударяется о края оконного проема, что фурнитура, материал рамы, а также прочие детали окна или двери могут быть повреждены или полностью приведены в негодность;

в) если на створку окна или двери воздействует дополнительная нагрузка;

г) если при закрывании окна или двери в зазоре между рамой и створкой окажется рука (опасность получения травмы)

д) если в открытом (распахнутом) положении окна предпринимаются попытки повернуть ручку в положение "откинуто", т. е. вверх. Такое действие влечёт за собой неправильное срабатывание фурнитуры с возможностью выхода из строя "ножниц".

Техническое обслуживание. Для увеличения срока использования высококачественной фурнитуры, которой оснащены Ваши новые окна, и сохранения их безупречного внешнего вида, следует не менее 2 раз в год смазывать все движущиеся составные части маслом, не содержащим кислот или смол и не разрушающих защиту от коррозии. Кроме этого, необходимо проверять надежность крепления отдельных саморезов. Если обнаружится, что ослабло крепление самореза, то его необходимо завернуть.

У оконной фурнитуры  есть возможность ее перевода на зимний и летний режимы прижима створки. Для изменения режима эксплуатации достаточно повернуть все эксцентрики на створке в положение, указанное в  инструкции ниже.

7. Водоотвод В каждом окне из ПВХ предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней ее части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Не забывайте следить за состоянием этих каналов, и время от времени очищать их от грязи.

8. Москитные сетки Для защиты Вашего дома от мух, комаров, пуха и пыли Ваше окно или дверь может быть укомплектовано противомоскитной сеткой. Рамочная сетка фиксируется специальными скобами, смонтированными на раме окна. Установка и удаление противомоскитной сетки производится путём заведения рамки за скобы. Для удобства этой операции на рамке сетки смонтированы специальные ручки.

Уход за сеткой прост - достаточно помыть или протереть влажной тряпкой (мягкой щёткой), применяя нейтральные моющие средства.

Если Ваша входная дверь оборудована доводчиком. Доводчики предназначены для автоматического зарывания дверей. При правильной установке и регулировке устройство работает плавно, без заеданий и рывков. Изменение температуры окружающей среды (смена сезона) может повлечь  необходимость регулировки скорости закрывания двери при помощи винта на корпусе доводчика. Для ускорения закрывания – винт отвинчивается, для замедления – завинчивается.

Не допускается:

а) самостоятельное перемещение доводчика на двери и изменение способа его крепления;

б) механическое повреждение корпуса доводчика и его тяг;

в) «помогать» двери закрываться быстрее или медленнее;

г) подкладывать под дверь какие-либо предметы, удерживающие дверь в открытом состоянии.

Для исключения повреждения механизма из-за принудительного закрывания рекомендуем устанавливать на двери предупреждающую табличку: «Дверь закрывается автоматически».

С уважением, коллектив ООО "Тайзер-СЗМИ".

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Безбородов С.В.

По вопросам качества и обслуживания изделий из ПВХ – профилей обращайтесь по адресу:

410012, г. Саратов, ул. Краевая, 31 или по телефонам: 20-35-21; 50-42-53;  50-46-68

Дата монтажа ___________________________

Заказчик ЗАО «СПГЭС» / _______________ /

Представитель ИП Безбородов С.В._______________ / ________________/