Приложение № 1

к договору № 1488М от 22.04.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2019 г. |  |  | "_____"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6477-18-ип от 12.04.2018 года. ТУ №6477-2 от 10.01.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а. 2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6кВ направлений к ТП-1218 и к РП-608. 2КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелями направлений к ТП-1534 и к ТП-1877. КЛ-0,4кВ от новой ТП до ШРС №1 по ул. Кутякова, 146. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1.Монтаж комплекта оборудования РУ-6кВ новой ТП: КСО-394-03-4шт., КСО-394-11-2шт., КСО-394-06-2шт., высоковольтный шинный мост ШМР-1. 2.2.Монтаж АСКУЭ в новой ТП №3 (по генплану). 2.3.Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ направления к ТП-1218, кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью 70 метров. 2.4.Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ направления к РП-608, кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью 50 метров. 2.5.Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ направления к ТП-1534, кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью 225 метров. 2.6.Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6кВ направления к ТП-1877, кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью 220 метров. 2.7.Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП до ШРС №1, кабелем АСБ-1-4х120мм2, протяженностью 84 метра. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 22.04.2019 года по 31.05.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «КЛ-6кВ до новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а. КЛ-0,4кВ от новой ТП до ШРС-1 по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, 146». Шифр 426-09-18-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |