Приложение №1

к договору № 1736 П от 03.07.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «ЭЛТЕК» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________Д.В. Пивовар |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2019 г. |  |  | " _____ " ________________ 2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7625-19-ип, №7627-19-ип, №7629-19-ип от 15.04.2019 года. ТУ №7625, №7627 и №7629 от 15.04.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | КТП новая по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект. 2КЛ-10кВ от разных секций шин ТП-683 до новой КТП. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП до пунктовой опоры новой КТП. ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры новой КТП до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование новой КТП с трансформатором необходимой мощности по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект. 3.Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от разных секций шин ТП-683 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 2х250 метров. 4.Проектирование трассы 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП до пунктовой опоры новой КТП. 5.Проектирование строительства трассы ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры новой КТП до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект. 6. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 03.07.2019 года по 27.09.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, Новый проспект. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |