Приложение №1

к договору № 1755П от 17.07.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | _______________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"_________________2019 г. |  |  | "_____"________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7756-19-ип и №7757-19-ип от 06.05.2019 года. ТУ №7756 и №7757 от 06.05.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | КТП новая по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район. 2КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-739-I-КТП-657» с учетом ближайших соединительных муфт. 2КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-739-II-КТП-657» с учетом ближайших соединительных муфт. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Проектирование в новой КТП комплекта оборудования РУ-10кВ (камеры КСО-394-06-2шт., КСО-394-03-4шт., КСО-394-11-2шт., КСО-394-14-2шт.). 2.Проектирование 2КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-739-I-КТП-657» с учетом ближайших соединительных муфт, протяженностью ориентировочно 2х100 метров. 3.Проектирование 2КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-739-II-КТП-657» с учетом ближайших соединительных муфт, протяженностью ориентировочно 4х100 метров. 4.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 17.07.2019 года по 26.09.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |