Приложение № 1

к договору № 1652М от 20.08.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________Д.В. Пивовар |  |  | ______________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"___________________2019 г. |  |  | "______"_________________2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИе

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год пункт 3.8. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС-1 по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, во дворе дома №48. Кабельная линия 0,4кВ от ТП-255, расположенной по адресу: г. Саратов, Сакко и Ванцетти, 48, до ШРС-1. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов. 2.Строительно-монтажные работы: -монтаж ШРС-1-54 У3 по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, во дворе дома №48; -прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-255 до ШРС-1, кабелем АСБ-1-4х120мм2 общей протяженностью 110 метров; -перезаводка существующих кабелей 0,4кВ абонентов, запитанных от РУ-0,4кВ ТП-255, в установленный ШРС-1. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 02-19-30 ЭС «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-255 до проектируемого ШРС-1 во дворе дома по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48». |
| Сроки выполнения работ | С 20.08.2019 года по 29.08.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 02-19-30 ЭС «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-255 до проектируемого ШРС-1 во дворе дома по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48». |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». ПУЭ. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |