Приложение №1

к договору № 1774 П от 22.08.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2019 г. |  |  | " _____ " ________________ 2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6899-18-ип от 30.07.2018 года. ТУ №6899-2 от 16.07.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | ТП-3 по адресу: г. Саратов, ул. Бахметьевская, 26/28 угол ул. Вольской. 2КЛ-10кВ от ТП-3 до соединения с кабелем направления ТП-861 – ТП-1714. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование реконструкции ТП-3: замена двух трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА с ПК-6; замена в РУ-0,4 кВ вводных и секционного рубильников, сборных шин в соответствии с номинальным током силовых трансформаторов; установка на I с.ш. линейной панели ЩО70-УЗ; перезаводка со II с.ш. трех кабелей 1 кВ направлений: жилой дом по ул. Рабочая, 45 (панель №7, руб. №4), тур. агентство по ул. Вольская, 39 (панель №7, руб. №4), магазин по ул. Бахметьевская, 20/24 (панель №8, руб. №3) на ШРС у ТП-3. 3.Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от ТП-3 до соединения с кабелем направления ТП-861 – ТП-1714. 4.Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-3 линейной камеры КСО-394; перезаводка в РУ-6 кВ ТП-3 кабеля к РП-Белоглинский с I с.ш. на II с.ш. 5.Проектирование строительства: 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая. 6.Согласование проектной документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 22.08.2019 года по 18.11.2019 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Рабочая. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Квалифицированными кадровыми ресурсами. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |