Приложение №1

к договору № 1781 П от 23.08.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 2019 г. |  |  | " _____ " ________________ 2019 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6585-18-ип от 06.12.2018 года. ТУ №6585 от 21.05.2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | ТП-1379 по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая угол 2-го Детского проезда. Перевод кабеля 1 кВ направления на «зубной кабинет ООО «Гелиос»» с I с.ш. на II c.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1379 до ВРУ №1 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, з/у №34. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1379 до ВРУ №2 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, з/у №34. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование реконструкции ТП-1379 с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 250 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА. 3. Проектирование перевода кабеля 1 кВ направления на «зубной кабинет ООО «Гелиос»» с I с.ш. на II c.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1379. 4. Проектирование трассы 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1379 до ВРУ №1 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, з/у №34. 5. Проектирование трассы КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1379 до ВРУ №2 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, з/у №34. 6. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 23.08.2019 года по 03.02.2020 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, з/у №34. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Квалифицированными кадровыми ресурсами. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |