Приложение №2

- к Договору №59 от «31» октября 2019г.

- на выполнение работ по установлению охранных зон

- объектов электросетевого хозяйства

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение комплекса работ по установлению охранных зон

- объектов электросетевого хозяйства ЗАО «СПГЭС»

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Основание выполнения работ | 1.1. Производственная программа ЗАО «СПГЭС», п. 428 Плана закупок на 2019 год. |
| 2. Заказчик | 2.1. Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| 3. Объекты | 3.1. Объекты электросетевого хозяйства (ОЭХ): 3.1.1. Кабельные линии электропередачи (КЛ); 3.1.2. Воздушные линии электропередачи (ВЛ, ВЛИ). |
| 4. Цель производства работ | 4.1. Установление зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) – охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ) и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах таких зон. |
| 5. Состав работ | 5.1. Геодезическая съемка КЛ/ВЛ: 5.1.1. Сбор исходных данных: Заказчиком предоставляются: – копия проектной (рабочей) документации (при наличии); – план трассы объектов электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде формате dwg (при наличии); – исполнительная схема трассы объектов электросетевого хозяйства М 1:500 на бумажном носителе (при наличии); – справки о балансовой принадлежности и другие исходные данные, необходимые для проведения работ, имеющиеся в наличии. 5.1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка соответствующего заключения. 5.1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек контуров ОЭХ и их ОЗ. 5.1.4. Подготовка схематичного плана расположения ОЭХ и его ОЗ (М 1:500) (с указанием координат характерных точек ОЭХ и ОЗ, протяженности трассы прохождения ОЭХ, объектов недвижимости, расположенных в границах ОЗ ОЭХ, не относящихся к ОЭХ) (для каждого ОЭХ) (далее – План). 5.1.5. Предоставление Заказчику на согласование Плана. 5.2. Графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ: 5.2.1. Подготовка документа, содержащего сведения о границах ОЗ ОЭХ, который должен содержать графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650. 5.3. Согласование границ ОЗ ОЭХ: 5.3.1. Направление заявления с необходимым комплектом документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ ОЗ ОЭХ. 5.3.2. Получение решения (акта) территориального органа Ростехнадзора о согласовании границ ОЗ ОЭХ. 5.4. Внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ: 5.4.1. Техническое сопровождение внесения в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ. 5.4.2. Получение информации из ЕГРН, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ. |
| 6. Наименование и месторасположения объектов электросетевого хозяйства | 6. Наименование и месторасположение объектов электросетевого хозяйства определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). |
| 7. Исходные данные | 7.1. Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные, указанные в п. 5.1.1 настоящего Технического задания. 7.2. Исполнитель самостоятельно получает сведения и документы из ЕГРН, необходимые для выполнения работ. |
| 8. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | 8.1. Земельный кодекс Российской Федерации. 8.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 8.3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 8.4. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг». 8.5. Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 90. 8.6. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 8.7. Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.01.2013 г. № 9. 8.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению». 8.9. Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г.№ 236». 8.10. Письмо Росреестра от 09.03.2016 Исх.№19-исх.02901 - СМ16 «Об охранных зонах». 8.11. ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5.10.1979, с поправками, утвержденными 9.09.1982 Приказом № 436 п ГУГК СССР. |
| 9. Требования к Исполнителю | 9.1. Исполнитель должен обладать: 9.1.1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий; 9.1.2. Профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами; 9.1.3. Опытом выполнения аналогичных работ. |
| 10. Требования к проведению работ | 10.1. Работы выполняются на территории Муниципального образования «Город Саратов» и территории Саратовского района Саратовской области. 10.2. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.3. Форма документов, указанных в п.п. 12.1 - 12.8. настоящего Технического задания должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям договора. |
| 11. Сроки выполнения работ | 11.1. Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с условиями Договора. |
| 12. Результат работ | Результат работ; Носитель; Кол-во (для каждого объекта работ), шт.. 12.1. Схематичный план расположения ОЭХ и его ОЗ (М 1:500) (с указанием координат характерных точек ОЭХ и ОЗ, протяженности трассы прохождения ОЭХ, объектов недвижимости, расположенных в границах ОЗ ОЭХ, не относящихся к ОЭХ) – промежуточный результат работ; Бумажный; 2. 12.2. Заключение Подрядчика о невозможности выполнения работ по объективным причинам, не зависящим от Подрядчика, в отношении отдельных объектов (при возникновении таких ситуаций) – промежуточный результат работ; Бумажный; 1. 12.3. Графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ – промежуточный результат работ; Бумажный; 1. Электронный (запись на диске, в формате XML) Имя файла (папки) состоит из краткого наименования ОЭХ для которого подготовлено описание границ ОЗ и аббревиатуры ГООЗ (Пример наименования: ВЛИ-0,4кВ КТП-937 ГООЗ); 1. 12.4. Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства– промежуточный результат работ.; Бумажный; 1. Электронный (запись на диске) Имя файла состоит из краткого наименования ОЭХ в отношении которого принято решение о согласовании границ ОЗ и аббревиатуры РСОЗ (Пример наименования: ВЛИ-0,4кВ КТП-937 РСОЗ); 1. 12.7. Выписка из ЕГРН или КПТ на кадастровые кварталы, в пределах которых расположена ОЗ ОЭХ – промежуточный результат работ.; Электронный (запись на диске) Имя файла состоит из учетного номера ОЗ ОЭХ (указывается без разделителей) и аббревиатуры ЗОУИТ (Пример: ЗОУТ 64.48.2.951); 1. 12.8. Отчет о выполнении работ.; Электронный в формате Excel (на адрес электронной почты: spgs.ps@yandex.ru.) Имя файла: ОВР дог. № 59 31.10.2019 (состоит из аббревиатуры наименования документа, номера и даты заключения договора на выполнение работ); 1. Каждый электронный документ сохраняется в папку с именем, которое состоит из порядкового номера ОЭХ в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и записывается на оптический диск. Результаты работ могут быть записаны на один или несколько оптических дисков. |
| 13. Контроль Заказчика | 13.1. Контроль Заказчика за выполнением работ осуществляется представителями Заказчика: - при производстве работ; - при приемке результатов выполненных работ. |
| 14. Гарантия качества выполненных работ | 14.1. Гарантия качества результата выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ. 14.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Договоре, нормам действующего Законодательства и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом Договора. 14.3. В период гарантийного срока устранение недостатков выполненных работ, связанных с выполнением Исполнителем условий Договора, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. 14.4. Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю в течение гарантийного срока. 14.5. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается соразмерно периоду времени устранения данных недостатков. |
| 15. Порядок сдачи работ | 15.1. После окончания выполнения работ, в сроки, установленные Договором, Исполнитель представляет Заказчику: 15.1.1. Документы, указанные в Разделе 12 Технического задания, являющиеся результатом работ, в том числе Отчет о выполнении работ, по форме установленной Приложением №3 к Договору; 15.1.2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах; 15.1.3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанную со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах; 15.1.4. Заказчик после получения, документов, указанных в п. 15.1 настоящего Технического задания, в сроки, установленные Договором, направляет Исполнителю подписанные со стороны Заказчика: - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 1 (одном) экземпляре, - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 1 (одном) экземпляре, или мотивированный отказ в приемке работ. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор ______________________ С.В. Козин | Исполнитель: ООО «Саратовское БТИ» Генеральный директор _____________________ Д.А. Мельников |
| --- | --- |