Приложение №1

к договору № 1677 П от 25.02.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________________А. Н. Куликов |  |  | _______________________С. В. Козин |  |
|  | "_____ " ________________ 2019 г. |  |  | " _____ " ________________ 2019 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019г. п. 1.7. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛИ-0,4кВ ТП - 445 (направление «к 4-му Комсомольскому проезду» по ул. 2-я Садовая между ул. Донская и ул. Песчаная, по ул. Лысогорская между ул. 2-я Садовая и 3-й Комсомольский проезд, по ул. Самарская между ул. 2-я Садовая и 3-й Комсомольский проезд, по 4-му Комсомольскому проезду между ул. Лысогорская и ул. Самарская.) ВЛИ-0,4кВ ТП - 445 (направление к ул. Клиническая» по ул. 2-я Садовая между ул. Донская и ул. Самарская; по ул. Лысогорская между ул. 2-я Садовая и Большим Клиническим проездом, по ул. Клиническая между ул. Донская и ул. Лысогорская; по ул. Донская между ул. Клиническая и Большим Клиническим проездом, по ул. Самарская между ул. 2-я Садовая и ул. Клиническая).по ул. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические работы. 2.Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП–445 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ). 3.Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 12 – РУ – SP1- А1R1 – 230 - 5-60 А – S - RF2400/1 - KMOQ1V3 c креплением на опору. Для абонентов трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 32 – РУ – SP31 - А1R1 – 230–5-100А – Т-RF2400/1 - КМОQ1V3 с креплением на опору. В РУ – 0,4кВ ТП – 445 установить счетчики типа МИРТЕК – 32 – РУ - W31 – А0,5R1-230 – 5-10A–T–RF2400/1-МOQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ–853-1шт, модуль отображения информации МИРТ–831–1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 25.02.2019 года по 31.07.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Схема реконструируемой сети. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |