Приложение №1

к договору №1676П от 25.02.2019г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________С.В. Козин |
|  | "______"__________________2019г. |  |  | " _____ " ________________2019 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019 год пункт 2.4. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | 2КЛ-6кВ от п/ст «Мельзаводская» по адресу: г. Саратов, 4-й Вакуровский пр., д. 7, до соединения с ранее проложенными кабелями по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д.21. 2КЛ-6кВ от РП-Волгарь, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д 93/95, до соединения с ранее проложенными кабелями по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 4. РП-Волгарь по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д 93/95. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование реконструкции 2КЛ-6кВ от п/ст «Мельзаводская» до соединения с ранее проложенными кабелями по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д.21, общей протяженностью ориентировочно 2х184 метров. 3.Проектирование реконструкции 2КЛ-6кВ от РП-Волгарь до соединения с ранее проложенными кабелями по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 4, общей протяженностью ориентировочно 2х105 метров. 4.Проектирование реконструкции РУ-6кВ РП-Волгарь с установкой вакуумных выключателей BB/TEL-10/1000-3шт с установкой блоков микропроцессорной релейной защиты типа БМРЗ-103. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 25.02.2019 года по 30.08.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |