Приложение №1

к договору № 1693П от 15.04.2019 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"_________________2019г. |  |  | "_____"________________2019г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7386-19-ип от 07.02.2019 года. ТУ №7386 от 07.02.2019 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | РП-Октябрьский по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, д.143/62. 2КЛ-0,4кВ от РП-Октябрьский до опоры №1-00/17 ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский. ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/17 в направлении Л-1 ул. Октябрьская. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Октябрьский до опоры №1-00/17 ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский, протяженностью ориентировочно 2х220 метров. 3.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ РП-Октябрьский: перезаводка кабельной линии 0,4кВ из панели №2 рубильник №1 I с.ш. в панель №6 рубильник №4 II с.ш. 4.Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/17 в направлении Л-1 ул. Октябрьская, протяженностью ориентировочно 140 метров. 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.04.2019 года по 16.08.2019 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 90. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Квалифицированными кадровыми ресурсами. |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |