Приложение №1

к договору № 1861П от 21.01.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7894-19-ип от 24.10.2019 года. ТУ №7894 от 06.06.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования |  | 4КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП, расположенной по ул. Орджоникидзе, б/н, до ВРУ 1 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор» (кадастровый номер земельного участка 64:48:020314:3821). 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП до ВРУ 2 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор». 4КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП до ВРУ 3 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор». 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП до ВРУ 4 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор». |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство. |  |  |  |
| Стадии проектирования |  | Подготовка рабочей документации. |  |  |  |
| Перечень и объем проектных работ |  | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование строительства 4КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП, расположенной по ул. Орджоникидзе, б/н, до ВРУ 1 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор» (кадастровый номер земельного участка 64:48:020314:3821), протяженностью ориентировочно 4х145 метров. 3.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП до ВРУ 2 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор», протяженностью ориентировочно 2х140 метров. 4.Проектирование строительства 4КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП до ВРУ 3 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор», протяженностью ориентировочно 4х175 метров. 5.Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин новой ТП до ВРУ 4 школы на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор», протяженностью ориентировочно 2х175 метров. 6.Согласование проектной документации в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 21.01.2020 года по 15.05.2020 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) территория бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор» (кадастровый номер земельного участка 64:48:020314:3821). |  |  |  |
| Состав рабочей документации |  | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |  |  |  |
| Требования к рабочей документации |  | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |
| Результат работ |  | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |