Приложение №

к договору   №1935 от 03.06.2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Устройство ограждения и благоустройство производственной базы ЗАО "СПГЭС" по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64А |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения работ. 2. Демонтаж металлоконструкций/монтаж металлических ограждений с барьерами. 3. Установка металлических столбов с устройством бетонных фундаментов. 4. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей. 5. Разработка асфальтобетонных покрытий. 6. Разработка грунта в отвал экскаватором. 7. Демонтаж/монтаж бордюрного камня. 8. Планировка площади ручным способом и устройство основания из щебня. 9. Устройство асфальтобетонного покрытия. 10. Разборка бетонных конструкций отбойным молотком 11.Устройство выравнивающего слоя из песка под плиточное покрытие 12.Монтаж плиточного покрытия. 13. Вывоз грунта и строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | с 03.06.2020 г. – 19.06.2020 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Бетон. Марка М400. Плотность – 2430 кг/м3. Водонепроницаемость – w6-w12. Подвижность от П3 до П5. Жесткость Ж2-Ж4. Морозостойкость F-300. Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4. Асфальтобетонные смеси дорожные М-2 тип В. Асфальтобетонная смесь плотная Тип – «В». Марка – «II». Показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Мелкозернистая асфальтобетонная смесь, с размером минеральных зерен до 20 мм, содержание щебня св. 30 до 40 %; асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью св. 2,5 до 5,0%. Битумы нефтяные дорожные М-БНД-60/90. Температура размягчения, по кольцу и шару, не ниже 47° С. Растяжимость: при 25° С не менее 55 см, при 0° С не менее 3,5 см. Температура хрупкости, не выше минус 15° С. Температура вспышки, не ниже плюс 230° С. Изменение температуры размягчения после прогрева, не более 5° С. Щебень из природного камня для строительных работ. М800.фракция 20-40мм. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,5 до 2,5 Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. Труба стальная Д.108 Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2. Труба профильная 40х40х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм. Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |