ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 220-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009335125 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Торопкина Юлиана Игоревна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ ТП-44: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы. Для реконструкции ТП-44 выполнить временную схему электроснабжения, для этого необходимо: 2.1 Смонтировать шкаф ШРС-1-54-УЗ на несущей стене ТП-44. 2.2 Проложить кабельные линии: - АСБ-10-3х95мм2, длиной 10 метров от РУ-6кВ ТП-44 до соединения с кабелем к РП-Силикатный; -АСБ-1-4х150мм2, длиной 12 метров от РУ-0,4 кВ до вновь установленного ШРС у ТП-44; - АСБ-10-4х150мм2, длиной 5 метров от вновь установленного ШРС у ТП-44 до соединения с кабелем к гаражам; -АВВГ-1-3х150мм2+1х70 мм2, длиной 5 метров от вновь установленного ШРС у ТП-44 до соединения с кабелем к ВЛ к ул. Сызранской. 2.3 Монтаж силового трансформатора ТМГ 11-250-6/0,4 кВА., взамен существующего силового трансформатора ТМ 11-200/6/0,4 кВА. 2.4 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-250-6/0,4кВ. 2.5 Перед установкой оборудования в камере трансформатора необходимо выполнить следующие строительные работы: - оградить пространство существующего силового трансформатора и РУ-6 кВ сетчатым ограждением; - произвести демонтаж бетонных конструкций и разборку бетонных полов в помещении ТП-44; - разработать грунт под новое помещение силового трансформатора; - монтаж бетонных полов с армированием под кирпичную перегородку в камере трансформатора; - кирпичную кладку перегородки в камере трансформатора; - предусмотреть технологическое окно под вывод шинного моста в перегородке камеры трансформатора, над ним монтаж железобетонных перемычек; - кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов; -устройство бетонных полов приямка; - монтаж дверного проема в камере трансформатора (усилить металлическим уголком 100х100х7мм); - монтаж проема под жалюзийную решетку в камере трансформатора (усилить металлическим уголком 100х100х7мм); - монтаж в камере трансформатора ворот и жалюзийной решетки; - монтаж бетонных полов с армированием в камере трансформатора, с последующей огрунтовкой полов. Оштукатуривание стен камеры трансформатора, полов, потолка, откосов дверных проемов с последующей огрунтовкой и окраской. 2.6 Демонтаж существующего навесного оборудования в РУ-6кВ. 2.7 Монтаж в РУ-6 кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт. 2.7.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: - разборку бетонных полов; - разработку грунта под приямок; - устройство бетонных полов под приямок; - кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов. 2.8 Монтаж панели ЩО-70-85УЗ-1 шт., взамен существующей панели ЩО-59. 2.8.1 Монтаж направляющих для шинного моста 0,4 кВ. 2.8.2 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: - разработку грунта под приямок; - кирпичную кладку приямка, с устройством бетонных полов; - монтаж труб в торцах приямков; - обрамление приямка стальным уголком 50х50мм. Оштукатуривание стен РУ-6/0,4 кВ, полов, потолка, дверных откосов с последующей огрунтовкой и окраской. 2.9 Демонтаж и монтаж соединительных и концевых муфт. 2.10 После выполнения строительных и монтажных работ произвести перезаводку всех КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ, для чего проложить: - АСБ-10-3х150мм2, длиной 12 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к ТП-1779; - АСБ-10-3х95мм2, длиной 20 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к РП-Силикатный; - АСБ-1-4х150мм2, длиной 5 метров от РУ-6 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к гаражам; - АВВГ-1-3х150мм2+1х70 мм2, длиной 5 метров от РУ-0,4 кВ ТП-44 до соединения с кабелем к ВЛ-0,4 кВ по ул. Сызранская. 2.11 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего. 2.12 Монтаж освещения во всех помещениях ТП. 2.13 Покраска всех металлоконструкций эмалью. 2.14 Фасад здания ТП-44: -отделка фасада (очистка от штукатурки, декоративная отделка, восстановление кирпичной кладки, огрунтовка и окраска фасада); -демонтаж бетонной отмостки здания; -монтаж бетонной отмостки здания; -огрунтовка двери; -окраска двери; -демонтаж и монтаж кровли здания. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 510-03-20 ЭС «Реконструкция ТП-44, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская угол ул. Ново-Астраханской». Состав работ ТП-562: 1.Поставка материалов и оборудования (предоставляется заказчиком силовой трансформатор ТМГ-400-10/0,4кВА для установки в ТП-562). 2.Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования и силового трансформатора. 2.2 Демонтаж сборных шин питания трансформатора со стороны ввода 10 кВ. 2.3 Демонтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10 кВ. 2.4 Демонтаж существующих камер КСО. 2.5 Демонтаж кабельных надставков. 2.6 Демонтаж соединительных и концевых муфт. 2.7 Демонтаж стальной полосы контура заземления. 2.8 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4 кВА. 2.9 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4кВ. 2.10 Монтаж опорных изоляторов ИО-10/3.75 УЗ со стороны ввода 10кВ. 2.11 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм. 2.12 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм. 2.13 Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт. 2.14 Монтаж кабельных надставок АСБ-10-3х150 мм2, протяженностью 2х7 метров и АСБ-10-3х70 мм2, протяженностью 5 метров. 2.15 Монтаж соединительных и концевых муфт. 2.16 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего. 3.Строительные работы. 3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: Камера трансформатора -демонтаж шифера на диафрагме трансформаторной камеры; -устройство бетонных полов; -огрунтовка и окраска полов; -монтаж проходной плиты шинного ввода 0,4 кВ; -монтаж шифера на диафрагме трансформаторной камеры. РУ-10кВ -демонтаж бетона и грунта из приямков; -разборка бетонных полов; -монтаж а/ц труб 3х1 метр; -обрамление приямков стальным уголком 50х50х5мм; -устройство пола приямков; -кирпичная кладка приямка; -обрамление приямка стальным уголком 50х50мм; -закрытие приемка стальным листом; -оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской. 3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 506-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-562, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка». Состав работ ТП-604: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Монтажные работы. 2.1 На время реконструкции ТП необходимо подготовить временную схему, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров в траншее, от камеры трансформатора ТП-604 до соединения с существующей кабельной линией ТП-601 – ТП-604. 2.2 Демонтаж существующего оборудования. 2.3 Демонтаж существующих кабельных перемычек. 2.4 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-3шт., сборных шин АД31Т 50х5мм, взамен существующих камер КСО. 2.5 Демонтаж и последующий монтаж (наращивание) КЛ-6кВ направления к ТП-605 АСБ-10-3х120мм2, длиной 9 метров и КЛ-6кВ направления к ТП-603 АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров. 2.6 Монтаж панелей ЩО-70-03УЗ-4 шт., ЩО-70-33УЗ-2 шт., ЩО-70-95УЗ-2шт. взамен существующих панелей ЩО. 2.7 Демонтаж и последующий монтаж существующих приборов учета расхода электроэнергии. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. 2.9 Монтаж освещения во всех помещениях ТП. 2.10 После реконструкции РУ-6кВ ТП-604 необходимо выполнить постоянную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ из камеры трансформатора в РУ-6кВ (камера №2), для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров. 2.11 Монтаж кабельных перемычек кабелем АСБ-10-3х120мм2, длиной по 5 метров каждая, из РУ-6 кВ к трансформаторам. 2.12 Демонтаж и монтаж соединительных и концевых муфт. 3.Строительные работы. 3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: РУ-6кВ - демонтаж/монтаж кирпичной кладки и полов приямков; - монтаж труб в торцах приямков; - обрамление приямка стальным уголком 50х50мм; - закрытие приемка стальным листом; - окраска всех металлоконструкций эмалью. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 503-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-604, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А»». Состав работ ТП-533: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования и трансформатора. 2.2 На время реконструкции ТП необходимо выполнить перезаводку существующей КЛ-10кВ направления «ТП-534 – ТП-533» в камеру трансформатора, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров в траншеи от камеры трансформатора до врезки в кабель направления «ТП-534 – ТП-533». 2.3 Демонтаж направляющих в камере трансформатора. 2.4 Монтаж направляющих трансформатора. 2.5 Монтаж существующего трансформатора. 2.6 Монтаж конструкций для крепления шин 10кВ питания силового трансформатора. 2.7 Монтаж опорных изоляторов ИО-10/3.75 УЗ со стороны ввода 10кВ. 2.8 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-10кВ, с использованием алюминиевой шины 3хАД31-60х6мм. 2.9 Монтаж сборных шин шинного моста питания РУ-0,4кВ, с использованием алюминиевой шины 3хАД31-60х6мм. 2.10 Монтаж в РУ-10кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 50х5мм. 2.11 Монтаж и подключение в РУ-10 кВ щита собственных нужд, шкафа АВР. 2.12 Монтаж освещения во всех помещениях ТП. 2.13 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ розеток на напряжение 220В. 2.14 Монтаж в камере трансформатора, РУ-10 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего. 2.15 После реконструкции ТП-533 необходимо выполнить прокладку КЛ-10 кВ АСБ-10-3х50мм2, длиной 8 метров из камеры трансформатора в ячейку РУ-10 кВ направления к ТП-533 и прокладку КЛ-10 кВ АСБ-10-3х120мм2, длиной 10 метров от места врезки направления «ТП-534 – ТП-533» до ячейки трансформатора. 3.Строительные работы. 3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: Камера трансформатора -демонтаж сетчатого ограждения; -разборка бетонных полов; -разборка бетонных полов под приямок; -разборка кирпичной кладки под проходное окно шин со стороны РУ-0,4 кВ. Устройство приямка в камере трансформатора: -засыпка приямка песком; -кирпичная кладка приямка; -устройство бетонных полов приямка; -огрунтовка и окраска полов; -обрамление приямка стальным уголком 50х50мм; -закрытие приемка стальным листом. Оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской; -монтаж проходного окна шин; -обрамление проходного окна шин; -монтаж проходной плиты шинного ввода 0,4 кВ; -монтаж жалюзийных решеток в двери трансформатора; -монтаж стальной полосы контура заземления с последующей окраской. РУ-10кВ -демонтаж бетона и грунта из приямков; - демонтаж деревянной дверной коробки; -разборка кирпичной кладки стены над дверью; -демонтаж бетонных перегородок; -разборка бетонных полов; -монтаж стальной трубы диаметром 108 мм из РУ-10кВ в камеру трансформатора; -устройство пола приямков; -кирпичная кладка приямка; -обрамление приямка стальным уголком 50х50мм; -закрытие приемка стальным листом; -оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской. 3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 508-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-533, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной». Состав работ ТП-781: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего навесного оборудования. 2.2 На время реконструкции ТП необходимо подготовить временную схему, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров в траншеи от камеры трансформатора ТП-781 до соединения с существующей кабельной линией ТП-781 – РП-Метизный. 2.3 Демонтаж существующей ошиновки. 2.4 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 60х6мм. 2.5 Монтаж кабеля АСБ-10-3х50мм2, длиной 5 метров в трубе от камеры трансформатора в РУ-6 кВ ТП-781. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. 2.7 Монтаж освещения во всех помещениях ТП. 2.8 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего. 2.9 Монтаж соединительных и концевых муфт. 2.10 После реконструкции ТП-781 необходимо демонтировать из камеры трансформатора и перезавести кабель направления к РП-Метизный в РУ-6 кВ ТП-781, длиной 12 метров. 3.Строительные работы. 3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: Камера трансформатора -монтаж проходного окна шин; -обрамление проходного окна шин. РУ-6кВ -демонтаж бетона и грунта из приямков; -монтаж фундамента приямка; -кирпичная кладка приямков; -устройство пола приямков; -обрамление приямка стальным уголком 50х50мм, соединение с существующим контуром заземления; -закрытие приемка стальным листом; -пробивка отверстия из камеры трансформатора в РУ-6 кВ ТП-781; -монтаж стальной трубы из РУ-6 кВ в камеру трансформатора. -покраска всех металлоконструкций эмалью. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 509-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-781, расположенной по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37». Состав работ ТП-1395: 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Монтажные работы. 2.1 На время реконструкции ТП-1395 необходимо выполнить временную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ направления к ТП-789 в камеру трансформатора, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров от камеры трансформатора до места врезки направления к ТП-789. 2.2 Монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-3шт., сборных шин АД31Т 50х5мм, взамен существующих камер КСО. 2.3 Монтаж панелей ЩО-70-03УЗ-3 шт., ЩО-70-33УЗ-1, ЩО-70-95УЗ-1шт. взамен существующих панелей ЩО. 2.4 Демонтаж и последующий монтаж ранее существующих трансформаторов тока и приборов учета расхода электроэнергии. 2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. 2.6 Монтаж освещения во всех помещениях ТП. 2.7 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего. 2.8 После реконструкции ТП-1395 необходимо выполнить постоянную схему электроснабжения: перезаводку существующей КЛ-6кВ направления к ТП-789 из камеры трансформатора в РУ-6 кВ, для этого проложить кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 12 метров. 2.9 Монтаж кабельной перемычки кабелем АСБ-10-3х50мм2, длиной 5 метров из РУ-6 кВ к трансформатору. 2.10 Монтаж существующего трансформатора. 2.11 Демонтаж и монтаж концевых муфт. 3.Строительные работы. 3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: РУ-6кВ - демонтаж кирпичной кладки приямков; - демонтаж бетонных полов; - монтаж приямков; - заливка полов до уровня чистого пола в РУ-6кВ; - устройство бетонных полов приямков; - обрамление приямка стальным уголком 50х50мм; - закрытие приемка стальным листом; - оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской. РУ-0,4кВ - демонтаж бетонных полов; - заливка полов до уровня чистого пола в РУ-0,4кВ; - ремонт кирпичной кладки приямка; - обрамление приямка стальным уголком 50х50мм; - закрытие стальным листом откоса над дверью; - оштукатуривание дверных откосов, стен, полов с последующей огрунтовкой и окраской. 3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью. 4.Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 505-03-20-ЭС «Реконструкция ТП-1395, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37». Объем работ указан в Техническом задании, являющимся приложением к проекту договора. |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-44 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37; ТП-562 по адресу: г. Саратов, пос. «Семхоз», ул. 1-я Гуселка; ТП-604 по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, д.12 «А»; ТП-533 по адресу: г. Саратов, ул. Спартака угол ул. Бережной; ТП-781 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 37; ТП-1395 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 37. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 6 611 694 (Шесть миллионов шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.120 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22.1 |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 21.07.2020 года с 09:00 до 07.08.2020 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 Дата начала срока подачи заявок: с 21.07.2020 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 07.08.2020 года 16:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |