Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для передачи данных Teleofis

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

1.1. Товар должен быть новым не ранее 2020 года изготовления, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

1.2. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика, Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879) (далее – ТР ТС 020/2011), Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768) (далее – ТР ТС 004/2011).

1.3. Требования по сроку гарантий качества товара: не менее 24 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, НАЧАЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА:

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Кол- во | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R6U (Т) (со встроенным блоком питания) | шт. | 150 | 7 092,00 |
| 2 | 3G-антенна TELEOFIS RC30 SMA mini 5dB | шт. | 150 | 291,00 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R6U (Т) (со встроенным блоком питания):

Функциональные характеристики:

- поддерживаемые стандарты связи: CSD, GPRS, SMS.

- количество SIM карт: не менее 2 (двух);

- тип модуля GSM: Telit GL865-DUAL V3.1;

- гальваническая развязка RS-485;

- наличие функции безусловной перезагрузки;

- наличие независимого сторожевого таймера;

- наличие встроенного TCP/IP стека;

- объём входного буфера данных не менее	1024 байт;

- не менее одного входа типа «АЦП»;

- не менее одного выхода «открытый коллектор»;

- режимы работы ТСР – клиент и ТСР – сервер;

- наличие функции ограничения количества GPRS сессий;

- возможность выхода на связь по расписанию, по SMS – команде, по звонку;

- возможность удаленной настройки по GPRS, CSD, SMS.

Электрические параметры

- наличие встроенного блока питания от сети ~220В (напряжение питания ~100-240В);

- наличие выхода напряжением 7,5В для питания внешних устройств.

Передача данных

- скорость приема данных по GSM интерфейсу (Download): 85.6 кбит/с;

- скорость передачи данных по GSM интерфейсу (Upload): 42.8 кбит/с;

- GPRS Multi-slot class Class 10;

- GPRS Mobile station class Class B;

- одновременных TCP соединений не менее 5 (+1 служебный);

- скорость передачи данных по CSD: 9600 бит/сек;

- наличие сервисов SMS: MT, MO, CB;

- формат SMS: PDU, TEXT.

Параметры GSM канала

- диапазоны частот GSM: 900/1800МГц; UMTS: 900/2100МГц;

- мощность передатчика (EGSM 900): 2Вт;

- мощность передатчика (DCS 1800): 1Вт

Проводные интерфейсы

- тип основного интерфейса:	RS-232 и RS-485;

- скорость передачи данных по RS-232/RS-485/USB: 1200-115200 бит/сек;

- наличие встроенного терминатора сети RS-485 (подключаемый, 120 Ом).

Параметры гальванической развязки интерфейса RS485

- пиковое напряжение изоляционного барьера RS-485: 2500В DC (1 минута, по UL 1577);

- максимальное рабочее напряжение изоляционного барьера RS-485: 560В DC (по VDE 0884 Part 2).

Конструктивные особенности

- тип антенного разъёма: SMA;

- материал корпуса – ABS пластик поликарбонат с прозрачной верхней крышкой;

- класс защиты корпуса: IP65;

- габаритные размеры: не менее 145 х 91.5 х 55 мм, вес не менее 190 г.

Вариант монтажного крепления

- крепление на стену (Т);

Параметры эксплуатации

- диапазон рабочих температур: -40...+65°C;

- атмосферное давление: 83.. 106 мм. рт. ст.;

- Вибрация: 55 Гц

2. 3G-антенна TELEOFIS RC30 SMA mini 5dB

Параметры GSM канала

- диапазоны частот: GSM: 900/1800МГц

Электрические параметры

- сопротивление: 50 Ом

- усиление: 5dB

Конструктивные особенности

- тип антенного разъема: SMA;

- длина кабеля: не менее 2 м

- магнитная база: 50 мм