Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля 2834 NA изотермический фургон на базе ГАЗ 3302

(далее – Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

- Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Автомобиль 2834 NA изотермический фургон на базе ГАЗ 3302 в количестве 1 единицы

  - Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Техническое задание

| ### Модель | Наименование комплектации |
| --- | --- |
| Автомобиль 2834 NA изотермический фургон на базе ГАЗ 3302 | Год модельного ряда –-2020 Автомобиль должен быть новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Общее описание транспортного средства: Автомобиль изотермический фургон, утеплитель пенопласт 50 мм, окантовка алюминиевым уголком 120х40х2,5 мм, пол – транспортная фанера 18 мм. Габаритные размеры Полная масса автомобиля, кг:3500 Длина, мм:5460 Ширина, мм:2040 Дорожный просвет, мм:170 Внутренняя длина фургона, мм:3000 Внутренняя ширина фургона, мм:2000 Внутренняя высота фургона, мм:1780 Погрузочная высота, мм:1020 Двигатель: Рабочий объем, куб. см: 2690 Номинальная мощность нетто, кВт, (л.с.) / об/мин.:78,5 (106,8)/4000 Экология: ЕВРО – 5 Максимально крутящий момент, Нм/об/мин.: 220,5/2500 Применяемое топливо: АИ 92 - 95 Трансмиссия: Механическая, пятиступенчатая. Цвет Белый Дополнительное оборудование Коврики салона полиуретан |

Требования по объему гарантии на транспортное средство:

Не менее 2 лет или 80 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

Требования к документам:

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется на русском языке