Приложение №1

к договору 2005П от 19.10.2020г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ЭлектроСилаМонтаж» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ___________________ И.Н. Климов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №522-14-ит от 20.01.2015г., ТУ №522-3 от 10.03.2020 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | БКТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1. 2КЛ-6 кВ от ТП-610 до новой БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1. 4КЛ-6 кВ от новой БКТП до соединения с кабелями направлений: ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.), ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.) КЛ-1 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой БКТП до ВРУ жилых домов №1, №2, №3 и ВРУ котельной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование новой БКТП-6/0,4кВ с двумя трансформаторами на 630 кВА по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1. 3. Проектирование трассы 2КЛ-6 кВ от ТП-610 до новой БКТП. 4. Проектирование трассы 4КЛ-6 кВ от новой БКТП до соединения с кабелями направлений: ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (I с.ш.), ТП-603 – ТП ООО «ВолгаНефтетранс» (II с.ш.) 5. Проектирование трассы КЛ-1 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой БКТП до ВРУ жилых домов №1, №2, №3 (по г.п.) и ВРУ котельной по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 1. 6. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 19.10.2020 года по 30.11.2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах. |