Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автокрана КС-35719-1-02 на базе КАМАЗ-43253

(далее – Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям, установленным:

- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011);

- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;

- Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- ГОСТ 22827-85 «Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия»;

- ГОСТ 30321-95/ГОСТ Р 50046-92 «Краны грузоподъёмные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию».

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, с техническим пробегом, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

- Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Автокран КС-35719-1-02 на базе КАМАЗ-43253 в количестве 1 единицы

  - Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Техническое задание

| ### Модель | Наименование комплектации |
| --- | --- |
| Автокран КС-35719-1-02 на базе КАМАЗ-43253 | Год модельного ряда – 2020 года. (Автокран новый, ранее не использованный, с техническим пробегом, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Описание транспортного средства: КАМАЗ-43253. Полная масса автомобиля, кг: 16100 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 10100х3850х2500 Топливный бак: 210 (л) Размер шин: 10.00 R20, 11.00 R20 или 11.00 R22,5 Распределение полной массы на заднюю ось, кг: 10000 Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг: 6100 База, м: 4,2 Колея, м: - передних колёс: 2,043 - задних колёс (между серединами двойных скатов):1,89 База выносных опор, м: 4,7 Расстояние между выносными опорами, м: 5,4 Задний габарит, м: 2,75 Требования к двигателю: Модель: Cummins ISBe6.7 E5 250 Тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха Мощность двигателя: 250 (л.с.) Экологический фактор: ЕВРО-5 Требования к трансмиссии: Колесная формула: 4х2 Коробка передач: ZF 6S700, механическая, 6-ступенчатая Передаточное отношение: 6,53 Привод сцепления: гидравлический с пневмоусилителем Число передач КП: 6 Требования к тормозному механизму Привод тормозной системы: пневматический Описание крановой установки: Масса крана и его основных частей, т: - конструктивная масса крана в транспортном положении: 15,52 - масса стрелы: 3,55 - масса крановой установки: 10,95 Радиус поворота, м: 10,0 Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м: 10,1х2,5х3,8 Технические характеристики стрелы: Вылет, максимальный, м: - а) «проектный» (без нагрузки): 6,95 - б) «рабочий» (с грузом на крюке): 7,0 Вылет минимальный, м: 2,6 Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: 4,0 Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более: 0,25 (15) Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): - наименьшая, не более: 0,042 (0,4) - наибольшая, с грузом, не менее: 0,262 (2,5) Угол поворота, рад (°): 6,28 (360) Грузоподъёмность миди максимальная, т : 16,0 Максимальный грузовой момент, кНм (тм): 588,6 (60,0) Высота подъёма максимальная, м: 8,7-19,4 Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м: 11,0 |

Требования по объему гарантии:

На транспортное средство: не менее 2 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее);

На крановую установку: 18 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее).

Требования к документам:

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Паспорт подъёмного сооружения

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011

- Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011

Вся документация предоставляется на русском языке