Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля UAZ Patriot

(далее – Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Общие требования к Товару:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

- Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Автомобиль UAZ Patriot в количестве 1 единицы

  - Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Техническое задание

| ### Модель | Наименование комплектации |
| --- | --- |
| Автомобиль UAZ Patriot | Год модельного ряда –-2020 (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Общее описание транспортного средства: Автомобиль UAZ Patriot, Комплектация Классик. Окраска кузова: коричневый металлик. Габаритные размеры мм: Длина: 4785 (с контейнером запасного колеса); Ширина: 1900; Высота: 2005; Колесная база: 2760 мм; Масса в снаряженном состоянии, кг: 2000…2125; Полная масса, кг: 2540…2650; Диски стальные 16 с шинами 225/75 R16, запасное колесо на стальном диске черного цвета; Заправочный объем топливного бака 68л. Двигатель: ЗМЗ-409051, бензиновый, инжектор 4 цилиндра Рабочий объем, куб. см: 2,693 Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин: 110 (149,6)/5000 Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин: 235/2650; Трансмиссия: 5-ти ступенчатая механическая; Раздаточная коробка механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачи; Тип привода: 4x4, с подключаемым передним приводом. Опции: Пакет комфорт (кондиционер, подогрев сидений); Дополнительное оборудование Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей автомобиля; Коврики салона полиуретан; Коврик в багажник полиуретан. |

Требования по объему гарантии на транспортное средство:

Не менее 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

Требования к документам:

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется на русском языке.