Приложение № 1

к договору № 1813М/2 от 03.12.2020г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8211-19-ип от 13.08.2019 года. ТУ №8211-1 от 03.06.2020 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома №6 блок-секция «Б» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома №6 блок-секция «В» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 4 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 2х110 метров. 2.2 Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома №6 блок-секция «Б» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 4х130 метров. 2.3 Прокладка 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома №6 блок-секция «В» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБбШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 4х160 метров. 2.4 Прокладка 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 4 дома №6 блок-секция «А» по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа), кабелем АПвБШвнг-ls-1-4х185 мм2, протяженностью 2х110 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 03.12.2020 года по 27.01.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома 6 б/с «А». 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома 6 б/с «Б». 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома 6 б/с «В». 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 4 дома 6 б/с «А». 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 1 дома 7 б/с «А». 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 2 дома 7 б/с «Б». 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-17 (по г.п.) до ВРУ 3 дома 7 б/с «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11 (1-я жилая группа)» Шифр 08-20-78-ЭС. |

| Требование к подрядной организации | - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| --- | --- |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |