Приложение №2

к договору №___ от «___» _________2020 г.

на выполнение комплекса кадастровых работ

и работ по установлению охранных зон

объектов электросетевого хозяйства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Раздел | Категория | Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основание выполнения работ | 1. Производственная программа ЗАО «СПГЭС» на 2020 г. |  |  |  |
| 1.2. | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| 1.3. | Объекты | 1. Земельные участки; 2. Объекты электросетевого хозяйства (ОЭХ); 2.1. Распределительные пункты (РП); 2.2. Трансформаторные подстанции (ТП); 2.3. Кабельные линии электропередачи (КЛ); 2.4. Воздушные (кабельно-воздушные) линии электропередачи (ВЛ/КВЛ/ВЛИ). |  |  |  |
| 1.4. | Цель производства работ | 1. Образование земельных участков с целью кадастрового учета и государственной регистрации прав на них. 2. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях эксплуатации (размещения) объектов электросетевого хозяйства ЗАО «СПГЭС». 3. Установление сервитута в отношении земельных участков в целях размещения (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства ЗАО «СПГЭС». 4. Получение решения об использовании земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута для размещения ОЭХ. 5. Установление, изменение или прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) – охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ) и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах таких зон. 6. Устранение нарушений Правил охраны электрических сетей, земельного законодательства (снос самовольных объектов) |  |  |  |
| 1.5. | Место производства работ | Работы выполняются на территории Муниципального образования «Город Саратов» и территории Саратовского района Саратовской области. |  |  |  |
| 1.6. | Место приемки результата выполненных работ | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |  |  |  |
| 1.7. | Виды работ | 1. Геодезическая съемка: 1.1. Сбор исходных данных; 1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка соответствующего заключения (далее – Заключение о невозможности выполнения работ); 1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек земельного участка, ОЭХ, ОЗ. 2. Установление (изменение, прекращение) границ публичного сервитута (далее – ГПС, ПС): 2.1. Подготовка графического описания местоположения ГПС для обращения в уполномоченный орган в целях принятия решения об установлении ПС (Графическое описание ГПС для принятия решения): 2.1.1. Подготовка и согласование с Заказчиком Плана ПС; 2.1.2. Подготовка документа, содержащего сведения о ГПС, включающего графическое описание местоположения ГПС и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 2.2. Подготовка графического описания местоположения ГПС для внесения в ЕГРН. (Графическое описание ГПС для внесения в ЕГРН). 2.3. Сопровождение процедуры установления (прекращения, изменения) ПС и внесения сведений о ПС в ЕГРН. (Согласование и внесение ПС в ЕГРН): 2.3.1. Подготовка ходатайств об установлении ПС в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 2.3.2. Обеспечение за счет средств Заказчика размещения публикаций в СМИ и оповещение правообладателей земельных участков в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ; 2.3.3. Сопровождение подготовленных документов об установлении ГПС в уполномоченных органах до их утверждения и внесения информации в ЕГРН; 2.3.4. Подготовка и сопровождение до момента подписания обеими сторонами соглашений об осуществлении ПС; 2.3.5. Внесение в ЕГРН сведений об установлении, прекращении, изменении ГПС; 2.3.6. Получение информации из ЕГРН в форме выписки из ЕГРН или КПТ, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о ГПС. 3. Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. (Схема земельного участка). 3.1. Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях устранения нарушений Правил охраны электрических сетей, земельного законодательства (План земельного участка). 4. Подготовка схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема границ сервитута на КПТ). 5. Подготовка межевого плана земельного участка. (Межевой план). 6. Установление (изменение, прекращение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ): 6.1 Подготовка документа, содержащего сведения о границах ОЗ ОЭХ. (Графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ): 6.1.1. Подготовка и согласование с Заказчиком Плана расположения ОЭХ и его ОЗ, содержащего схему расположения ОЭХ в соответствии с Проектной документацией (проектный слой) и схему расположения построенного (реконструированного) ОЭХ и его ОЗ. (План ОЭХ и его ОЗ). 6.1.2. Подготовка документа, содержащего сведения о границах ОЗ ОЭХ, включающего графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 6.2. Подготовка и направление заявления с необходимым комплектом документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для установления, изменения или прекращения ОЗ ОЭ. Получение решения (акта) территориального органа Ростехнадзора об установлении, изменении или прекращении ОЗ ОЭХ согласовании границ ОЗ ОЭХ. (Согласование ЗОУИТ). 6.3. Техническое сопровождение внесения в ЕГРН сведений (изменений в сведения) о границах ОЗ ОЭХ. Получение информации из ЕГРН в форме выписки ЕГРН или КПТ, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ. (Внесение ЗОУИТ в ЕГРН). |  |  |  |
| 1.8. | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по каждому виду устанавливаются в рабочих днях в соответствии со Спецификацией и условиями Договора. |  |  |  |
| 1.9. | Исходные данные | 1. Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1.1. При производстве работ, направленных на подготовку геодезической съемки, схемы границ сервитута на КПТ, графического описания местоположения границ ОЗ ОЭХ, установление (прекращение, изменение) ГПС: - проектная (рабочая) документация, в составе сведений, необходимых для выполнения геодезической съемки в электронном виде формате dwg и/или pdf; – план трассы объектов электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде в формате dwg (при наличии); – исполнительная схема трассы объектов электросетевого хозяйства М 1:500 на бумажном носителе (при наличии). 1.2. При производстве работ, направленных на подготовку документов, обеспечивающих образование земельного участка: - сведения о месте расположения образуемого земельного участка. 1.3. При производстве работ, направленных на Согласование ЗОУИТ ОЭХ: - копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором размещается ОЭХ (при наличии); - копии документов, удостоверяющих права Заказчика на объект (при наличии); - справка о балансовой принадлежности ОЭХ (при необходимости). 1.4. Прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ, имеющиеся в наличии у Заказчика. 2. Исполнитель самостоятельно получает: - сведения и документы из ЕГРН, - прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ. Указанные исходные данные должны быть получены не ранее даты заключения Договора. |  |  |  |
| 1.10. | Требования к проведению работ | Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| 1.11. | Контроль Заказчика | Контроль Заказчика за выполнением работ осуществляется представителями Заказчика: - при производстве работ; - при приемке результатов выполненных работ. |  |  |  |
| 2. Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат работ | Результат работ | Формат/Носитель |  | Кол-во (для каждого объекта работ), шт. |
|  |  | 1. Геодезическая съемка |  |  |  |
|  |  | 1.1. Геодезическая съемка Объекта | Электронный в формате «dwg» (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 1.2. Заключение о невозможности выполнения работ по объективным причинам, не зависящим от Исполнителя, в отношении отдельных Объектов (при возникновении таких ситуаций) | Бумажный |  | 1 |
|  |  | 2. Документы по установлению (изменению, прекращению) публичного сервитута |  |  |  |
|  |  | 2.1. Документы, содержащие описание местоположения ГПС |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. План публичного сервитута | Бумажный |  | 2 |
|  |  |  | Электронный в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 2.1.2 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута для принятия решения | Бумажный |  | 2 |
|  |  |  | Электронный (в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 2.2. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Бумажный |  | 2 |
|  |  |  | Электронный (в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 2.3. Решение и иные документы об установлении, изменении, прекращении публичного сервитута. | Бумажный |  | 1 |
|  |  |  | Электронный в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Бумажный |  | 3 |
|  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 3.1. План земельного участка | Бумажный |  | 3 |
|  |  |  | Электронный в формате dwg и/или pdf (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 4. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории | Бумажный |  | 3 |
|  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 5. Межевой план земельного участка | Бумажный |  | 1 |
|  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 6. Документы по установлению (изменению, прекращению) охранных зон объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |
|  |  | 6.1. Документы, содержащие описание местоположения границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. План ОЭХ и его ОЗ | Бумажный |  | 2 |
|  |  |  | Электронный в формате dwg и/или pdf (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 6.1.2. Графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства | Бумажный |  | 2 |
|  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 6.2. Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства | Бумажный |  | 1 |
|  |  |  | Электронный в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 6.3. Выписка из ЕГРН или КПТ на кадастровые кварталы, в пределах которых расположена охранная зона объекта электросетевого хозяйства | Бумажный |  | 1 |
|  |  |  | Электронный в формате PDF или XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
|  |  | 7. Отчет о выполнении работ | Электронный в формате Excel (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре, и по запросу Заказчика файл, записанный на оптический диск CD) |  | 1 |
| 2.2. | Общие требования к оформлению результатов работ | Результат работ, указанных в Разделе 2.1 настоящего Технического задания, должен соответствовать по форме и содержанию требованиям действующего законодательства. Итоговая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на момент приемки выполненных работ. |  |  |  |
| 2.3. | Специальные требования к оформлению результатов работ | 1. План земельного участка должен быть подготовлен по форме согласно приложению №5 к Договору. 2. План публичного сервитута должен быть выполнен в масштабе 1:500 и содержать: - перечень координат характерных точек границ публичного сервитута, - информацию о перечне и площади земельных участков (частей земельных участков), в отношении которых устанавливается публичный сервитут. 3. План объекта электросетевого хозяйства и его охранной зоны должен быть выполнен в масштабе 1:500 и содержать: - перечень координат характерных точек ОЭХ и их ОЗ, - фактическую протяженность ОЭХ, - перечень объектов недвижимости, расположенных в границах ОЗ ОЭХ, не относящихся к ОЭХ Заказчика с указанием их кадастровых номеров (при наличии). |  |  |  |
| 2.4. | Гарантия качества выполненных работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |  |
| 3. Требования к Исполнителю |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кадровые ресурсы | Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |
| 3.2. | Опыт работ | Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
| 4. Нормативные документы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Перечень нормативно-правовых актов и технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»; - Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»; - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 90; - Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160; - Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.01.2013 № 9; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г.№ 236»; - ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5.10.1979, с поправками, утвержденными 9.09.1982 Приказом № 436 п ГУГК СССР; - Требования к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541; - иные нормы, в том числе технические, и требования, действующие в данной сфере. |  |  |  |
| 4.2. | Особые условия применения нормативных документов | В случае изменения (введения новой) нормативной правовой и нормативной технической базы в РФ, работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с изменившимися требованиями. Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика предоставить ему любую запрошенную информацию о ходе выполнения работ. При этом информация должна быть предоставлена по форме, указанной Заказчиком. |  |  |  |
| 5. Сдача работ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Порядок сдачи работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |  |
|  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Исполнитель: _____________ _____________________ |  |