Приложение №1

к договору подряда № 2115П от «13» мая 2021г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик Генеральный директор ООО «Арди Инжиниринг» |  |  | Заказчик Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________А.А. Зайдыков |  |  | ____________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | «_____»__________________2021 г. |  |  | «_____»_________________2021г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| № п/п |  | Показатель | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель и основания проектирования |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Цель проектирования | Подготовка проектно-сметной документации (ПСД), рабочей документации (РД) для строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. |  |  |
| 1.2. |  | Основания для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9398-20-ип от 06.10.2020 года. Технические условия № 9398 от 24.09.2020 года. |  |  |
| 2. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Наименование проектируемых объектов (титульный список на ПСД и РД) | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна. Кабельные линии 6 кВ от КТП по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна до РУ 6 кВ ТП-797. |  |  |
| 2.2. |  | Объем проектируемых мероприятий | 1. Строительство КТП транзитного типа с установкой трансформатора необходимой мощности. Обеспечение в КТП автоматизированного контроля за нагрузкой с выдачей информации (P, Q) на РДП ЗАО «СПГЭС» в темпе процесса с дискретностью шага не более 5 секунд. 2. Реконструкцию РУ-6 кВ ТП-797 с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-394. 3. Строительство 2КЛ-6 кВ сечением 3х150мм2 с бумажной изоляцией, ориентировочной протяженностью 2х250 м от новой КТП до РУ-6 кВ ТП-797. |  |  |
| 2.3. |  | Этапы выполнения работ | 1.Предпроектное обследование территории. 2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий. 3. Выбор места размещения (трассы). 4. Разработка проектно-сметной документации, рабочей документации. 5. Согласование проектно-сметной документации, рабочей документации с Заказчиком, заинтересованными лицами и органами. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |
| 2.4. |  | Сроки выполнения работ | С «13 мая» 2021 года по «16 августа» 2021 года. |  |  |
| 3. Исходные данные |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. 2. Иные исходные данные, имеющиеся у Заказчика (при необходимости). |  |  |
| 3.2. |  | Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно | 1. Сведения и документы из ЕГРН. 2. Материалы инженерных изысканий из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 3. Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети. 4. Иные необходимые документы и сведения. |  |  |
| 4. Результат работ |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Результат работ | 1.Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» (скан-копия технического(их) отчета(ов) в 1 (одном) экземпляре; в формате «dwg» (топографические планы (графическое приложение к техническому отчету о выполненных инженерно-геодезических изысканиях) в 1 (одном) экземпляре. 2. Проектная документация на линейные объекты в бумажной форме в составе разделов: 1) Раздел 1 «Пояснительная записка» в 2 (двух) экземплярах; 2) Раздел 2 «Проект полосы отвода» в 2 (двух) экземплярах В электронной форме: в формате «pdf» (скан-копия проектной документации) в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре. 3. Рабочая документация в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре. 4. Сметная документация на строительно-монтажные работы: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре. |  |  |
| 4.2. |  | Требования к оборудованию, используемому при инженерных изысканиях | Средства измерений, используемые для производства работ должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  |
| 4.3. |  | Требования к содержанию технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий: | 1. Технический отчет должен содержать все необходимые сведения для подготовки проектной документации и рабочей документации, указанной в п. 4.1 настоящего Технического задания. 2. Обязательным приложением к техническому отчету является Программа инженерно-геодезических изысканий. 3. Топографические планы выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. территории. Система координат – местная. Система высот – Балтийская, 1997г. 4. Нанести на топографические планы границы земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН. При наличии красных линий, отразить на топографических планах их местоположение. На подземных и надземных коммуникациях указать их технические характеристики, провести сверку и уточнение их местоположения в эксплуатирующих организациях. |  |  |
| 4.4. |  | Требования к содержанию проектной документации на линейные объекты | 1. В Разделе 1 «Пояснительная записка» указать: 1) Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации на линейный объекты. 2) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект. 3) Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта. 4) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы, в том числе мест размещения площадных объектов, входящих в состав линейного объекта. Приоритетным условием выбора трассы (с учетом градостроительных регламентов, правового режима использования земель, обеспечения безопасной эксплуатации линейного объекта, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений) является размещение линейного объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных гражданам или юридическим лицам. Проектирование линейного объекта на земельных участках, принадлежащих гражданам или юридическим лицам на любых видах вещных прав, допускается при условии: А) обоснования отсутствия возможности размещения линейного объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных гражданам или юридическим лицам и как следствие необходимости установления сервитута, публичного сервитута. Указанное обоснование должно содержать: - расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа установления сервитута, публичного сервитута (на условиях наименее обременительных для использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, а применительно к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения с учетом требований об обеспечении рационального использования земель); - обоснование невозможности размещения линейного объекта на земельных участках общего пользования или в границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, таким образом, чтобы протяженность указанного линейного объекта не превышала в два и более раза протяженность такого линейного объекта в случае его размещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам (при необходимости установления публичного сервитута); Б) письменного согласования размещения объекта и установления сервитута с правообладателями земельных участков (при необходимости установления сервитута). 5) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта. 6) Технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (протяженность, пропускная способность, марка и сечение кабеля (провода), основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.). 7) Сведения о земельных участках, входящих в состав полосы отвода: - кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, - общая площадь полосы отвода, - площади частей земельных участков, занимаемых полосой отвода. 8) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) линейный объект. 9) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий. При необходимости получить специальные технические условия у соответствующих организаций. 2. В Разделе «Проект полосы отвода» указать: В текстовой части: 1) Характеристику трассы линейного объекта. 2) Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода). При определении размеров земельных участков, входящих в состав полосы отвода, их площадь и границы, в том числе площадь и границы сервитута, публичного сервитута, определить в соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей, правилами землепользования и застройки, либо в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон планируемого размещения линейного объекта. Площадь и границы полосы отвода, не должны превышать площадь и границы охранной зоны линейного объекта. 3) Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству. 4) Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории. 5) Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах. 6) Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий. В графической части: 1) Топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта. 2) План трассы на топографическом плане с нанесенными: - границами земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН, - красными линиями (при наличии); - надземными и подземными коммуникациями, пересекаемыми в процессе строительства и расположенными на территории застройки; - границами полосы отвода; - границами охранной зоны линейного объекта; - местами размещения площадных объектов, входящих в состав линейного объекта; - углами поворота линейного объекта, - длинами прямых и криволинейных участков линейного объекта. На плане трассы указать (в таблицах): - кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, занимаемых полосой отвода и охранной зоной линейного объекта; - общую площадь полосы отвода; - площади частей земельных участков, занимаемых полосой отвода; - общую площадь охранной зоны линейного объекта; - перечень координат характерных точек трассы линейного объекта, мест размещения площадных объектов, входящих в состав линейного объекта, границ полосы отвода, границ охранной зоны линейного объекта в местной системе координат и в системе координат, установленной для ведения ЕГРН. При необходимости установления публичного сервитута привести графическое изображение сравнительных вариантов размещения линейного объекта: - на земельных участках, предоставленных или принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам; - на земельных участках общего пользования или в границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам. |  |  |
| 4.5. |  | Требования к содержанию рабочей документации | Рабочая документация состоит из документов, содержащих архитектурные, технические и технологические решения в отношении объектов проектирования в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. |  |  |
| 4.6. |  | Требования к оформлению результата работ | 1. Документацию, являющуюся результатом работ оформить в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Технического задания. 2. В наименовании проектно-сметной документации и рабочей документации титульный список проектируемых объектов указать в строгом соответствии с п. 2.1 настоящего Технического задания. 3. Проектную документацию и рабочую документацию, завизировать подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль. Дату изготовления проектной документации и рабочей документации указать в формате дд.мм.гггг. 4. Разделы проектной документации и рабочую документацию в бумажной форме укомплектовать в отдельные тома. Проектную документацию и рабочую документацию в электронной форме укомплектовать в отдельные файлы, наименование которых должно соответствовать наименованию документации в бумажной форме. Формирование проектной документации и рабочей документации в формате «pdf» с пофайловым разделением страниц не допускается. |  |  |
| 5. Требования к Подрядчику |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Членство в СРО | Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |
| 5.2. |  | Кадровые ресурсы | Подрядчик должен обладать квалифицированными кадровыми ресурсами. |  |  |
| 6. Нормативные документы |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | 1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Земельный кодекс Российской Федерации; 4. Водный кодекс Российской Федерации; 5. Воздушный кодекс Российской Федерации; 6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 7. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 9. Правила устройства электроустановок (действующее издание); 10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; 11. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486; 12. Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300; 13. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160; 14. Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20; 15. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87; 16. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 17. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 18. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 19. Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утвержденные Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.; 20. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», утвержденные решение Саратовской городской Думы от 25 июля 2019 г. № 54-397; 21. Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», принятые решением Саратовской городской Думы от 25 декабря 2018 г. № 45-326; 22. СНиП, нормы в области охраны окружающей среды и иные, относящиеся к данной сфере нормы. |  |  |
| 7. Сдача работ |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Порядок сдачи работ | В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику: -документы, являющиеся Результатом работ в бумажной и электронной форме в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания; -акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах; -справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. |  |  |