ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 267-21 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32110533439 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Торопкина Юлиана Игоревна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ по реконструкции РП-Крекинг 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 8, 10, 12 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 8, 10, 12 2.2. Демонтаж трансформатора тока нулевой последовательности 2.3. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №8, 10, 12 2.4. Демонтаж в РУ -0,4кВ РП – Крекинг существующего шкафа цепей управления. 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующей камере №12 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 3.2.Установка в существующих камерах №8, 10 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 3.3. Установка в существующей камере №12 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 400/5 - 2шт. 3.4. Установка в существующих камерах № 8, 10 трансформаторов тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 4шт 3.5. Установка в существующих камерах №8, 10 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100. 3.6. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.7. Камеру № 12 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.8. Камеру № 8, 10 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.9. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство. Состав работ по реконструкции РП- Самолет 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 15, 18, 20 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 15, 18, 20 2.2. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах № 15, 16, 18, 19, 20 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующих камерах №15, 18, 20 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 3.2. Установка в существующих камерах №15, 20 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10М - 1000/5 - 4шт. 3.3. Установка в существующей камере № 18 трансформатора тока типа ТПОЛ -10М - 600/5 - 2шт 3.4. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.5. Камеру № 15,20 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.6. Камеру № 18 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 СВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.7. Камеру № 16,19 оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ТН, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.8. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство Состав работ по реконструкции РП-Строймаш 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 9,18 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 9, 18 2.2. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №9, 18 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующих камерах №9, 18 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210. 3.2. Установка в существующих линейных камерах трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100. 3.3. Установка в существующих камерах №9, 18 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10-300/5 - 4шт. 3.4. Установка в камере №12 трансформатора собственных нужд типа ТМГ – 25/6/0,4кВ 3.5. Для защиты силового трансформатора установить комплект предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 в камере № 12 3.6. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.7. Оснащение камер с вакуумными выключателями осуществить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоками питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА, Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.8. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство. Состав работ по реконструкции РП-Сокурский 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляного выключателя в существующей камере № 8 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующей камере № 8 2.2. Демонтаж существующего комплекта релейной защиты в существующей камере № 8. 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующей камере №8 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210. 3.2. Установка в существующей камере № 8 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10-600/5 - 2шт. 3.3. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.4. Камеру с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоками питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА, Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.5. Монтаж освещения в реконструируемой ячейки. 4. Благоустройство. Состав работ по реконструкции РП-Солнечный 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 8,16 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 8, 16 2.2. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №8, 16 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующих камерах № 8, 16 вакуумных выключателей - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210. 3.2. Установка в существующих линейных камерах №8,16 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100. 3.3. Установка в существующих камерах №8, 16 трансформаторов тока типа ТПЛ -10М - 400/5 - 4шт. 3.4. Монтаж в РУ- 10кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.5. Камеры с вакуумными выключателями оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоками питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА, Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.6. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство. Состав работ по реконструкции РП-Ипподромный 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 8, 12, 13, 17 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 8, 12, 13, 17 2.2. Демонтаж трансформатора тока нулевой последовательности 2.3. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах № 8, 12, 13, 17 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующей камере №8, 12, 13 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 3.2.Установка в существующей камере № 17 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 3.3. Установка в существующих камерах №8,13 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10М - 800/5 - 4шт. 3.4. Установка в существующей камере № 13 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 600/5 - 2шт 3.5. Установка в существующей камере № 17 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 2шт 3.6. Установка в существующей камере №17 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100. 3.7. Монтаж в РУ- 0,4кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.8. Камеру № 8,13 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.9. Камеру № 12 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 СВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.10. Камеру № 17 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.11. Камеру № 6,15 оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ТН, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.12. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство Состав работ по реконструкции РП-608 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 20,27 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 20, 27 2.2. Демонтаж трансформатора тока нулевой последовательности 2.3. Демонтаж существующих комплектов релейной защиты в существующих камерах №20, 27 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующей камере №20 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/800/210 3.2.Установка в существующей камере №27 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 3.3. Установка в существующей камере №20 трансформатора тока типа ТПОЛ -10М - 600/5 - 2шт. 3.4. Установка в существующей камере №27 трансформатора тока типа ТПОЛ -10М - 300/5 - 2шт 3.5. Установка в существующей камере №27 трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ -100. 3.6. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.7. Камеру № 20 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ВВ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.8. Камеру № 27 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.9. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство. Состав работ по реконструкции РП-Мост 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляного выключателя в существующей камере № 24 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующей камере № 24 2.2. Демонтаж в существующей камере №24 шинного и линейного разъединителя 2.3. Демонтаж существующего трансформатора тока нулевой последовательности 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующей камере №24 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 3.2. Установка в существующей камере №24 трансформатора тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ - 100. 3.3. Установка в существующей камере № 24 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 2шт 3.4. Монтаж в существующей камере шинного и линейного разъединителя 3.5. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.6. Камеру № 24 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.7. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство. Состав работ по реконструкции РП-Обуховский 1.Поставка материалов и приобретение оборудования. 2.Демонтаж масляного выключателя в существующей камере № 2 2.1 Демонтаж трансформаторов тока в существующей камере № 2 2.2. Демонтаж в существующей камере №2 шинного и линейного разъединителя 2.3. Демонтаж существующей концевой муфты в камере №2 3.Монтажные работы: 3.1.Установка в существующей камере №2 вакуумного выключателя - Schneider Electric EasyPact EXE 10/20/630/210 3.2. Установка в существующей камере №2 трансформатора тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ - 100. 3.3. Установка в существующей камере № 2 трансформатора тока типа ТПЛ -10М - 300/5 - 2шт 3.4. Монтаж в существующей камере шинного и линейного разъединителя 3.5. Монтаж в РУ- 6кВ щитка собственных нужд ЯОУ-8501У3, шкафа АВР, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а так же розеток для ремонтных механизмов. 3.6. Камеру № 2 с вакуумным выключателем оснастить микропроцессорной защитой БЗП 01 ОТ, блоком питания ПИОН – Т с монтажом цепей управления и защиты в шкафу РЗА. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. Измерительный прибор «ИРИС» разместить на лицевой панели ячейки. 3.7. Монтаж концевой муфты в камере № 2 3.8. Монтаж освещения в реконструируемых ячейках. 4. Благоустройство. |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов - РП – Крекинг по адресу: г. Саратов, 1-й Акмолинский проезд, 16; - РП – Самолет по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, угол ул. Кавказская; - РП – Строймаш по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая угол ул. К. Маркса; - РП – Сокурский по адресу: г. Саратов, Вольский тракт угол ул. Тархова; - РП – Солнечный по адресу: г. Саратов, ул. Батавина угол ул. Топольчанской; - РП – Ипподромный по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, 12-14; - РП – 608 по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Астраханской; - РП – Мост по адресу: г. Саратов, ул. Посадского угол ул. Хвесина; - РП – Обуховский по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского угол Обуховского переулка. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 17 103 952 (Семнадцать миллионов сто три тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.120 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22. |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 06.08.2021 года с 09:00 до 23.08.2021 года до 10:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 06.08.2021 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 23.08.2021 года 10:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |