Приложение № 1

к договору № 1883 М от «04» октября 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8290-19-т от 19.09.2019 года. ТУ №8290-2 от 16.09.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС / РП-Сокурский/ШРС№1 ТП-318 по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское муниципальное образование, пересечение автодорог Вольский тракт и Сокурский тракт. КЛ-0,4 кВ от проектируемого ШРС/ РП-Сокурский/ШРС№1 ТП-318 до соединения с кабелем к РП-Сокурский. КЛ-0,4 кВ от проектируемого ШРС/ РП-Сокурский/ШРС№1 ТП-318 до соединения с кабелем к ШРС№1/ТП-318. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (предоставляется заказчиком терминал для передачи данных Teleofis). 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство 2.1 Монтаж шкафа ШРС-1-54 УЗ – 1 шт. Реконструкция 2.2 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2, протяженностью 50 метров от проектируемого ШРС/ РП-Сокурский/ШРС№1 ТП-318 до соединения с кабелем к РП-Сокурский. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2, протяженностью 50 метров от проектируемого ШРС/ РП-Сокурский/ШРС№1 ТП-318 до соединения с кабелем к ШРС№1/ТП-318. 2.4 Монтаж заземляющего устройства для вновь установленного ШРС. 2.5 Монтаж в ШРС / РП-Сокурский/ШРС№1 ТП-318 счетчика «Меркурий» 236 ART-03PQRS с базовым блоком Teleofis. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 04.10.2021 года по 30.11.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «КЛ-0,4 кВ от существующей КЛ-0,4 кВ «РП-Сокурский – ШРС№1 ТП-318», до нового ШРС на участке с к/н 64:32:021510:108, расположенном в Расковском муниципальном образовании, на пересечении автодорог Вольский тракт и Сокурский тракт» (шифр 01-21-07-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |