Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автогидроподъёмника ПСС-131.18Э на базе ГАЗ-С42R33

(далее – Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).

Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Автогидроподъёмник ПСС-131.18Э на базе ГАЗ-С42R33 в количестве 2 единиц

Начальные (максимальные) цены за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Количество Товара | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъёмник ПСС-131.18Э на базе ГАЗ-С42R33 | 2 | шт. | 5 980 000,00 |

Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам транспортного средства, на базе которого поставляется автогидроподъёмник:

| - Модель | Наименование комплектации |
| --- | --- |
| Автогидроподъёмник ПСС-131.18Э на базе ГАЗ-С42R33 | Год модельного ряда – 2021 (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Общие требования: Модификация: ГАЗ-С42R33 Цвет окраски: Белый Число мест для рабочего персонала, включая водителя, (чел.): Не менее 7 Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм: 253 Колесная формула:4х2 Требования к размерам и массе: - разрешенная, кг: не более 8700 - длина транспортного средства, мм: не более 7500 - ширина транспортного средства, мм: не более 2500 - высота транспортного средства, мм: 3320 Требования к двигателю: Дизель Модель: ЯМЗ-53445 Тип: дизельный. Количество цилиндров и их расположение: 4, рядное Рабочий объем цилиндров, л: 4,43 Максимальная мощность кВТ (л.с.) 124,2 (168,9) Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м 662 Требования к трансмиссии: Сцепление: однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2, 3, 4 и 5 передачах Карданная передача: два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой Задний мост: - Дифференциал: Конический, шестеренчатый Требования к ходовой части: Колеса: Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом Шины: Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) Подвеска передняя: две продольные, полуэллиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости Подвеска задняя: две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости Амортизаторы: гидравлический, телескопические, двухстороннего действия Требования к рулевому управлению: Рулевой механизм с гидроусилителем руля: Интегральный с (ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» Насос гидроусилителя руля: пластинчатый, двукратного действия Рулевая колонка: регулируемая по углу наклона Требования к тормозному механизму: Тормозные механизмы: передних колес - дисковые задних колес – дисковые Запасная тормозная система: каждый контур рабочей тормозной системы Стояночная тормозная система: с пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес Требование к электрооборудованию: Тип электрооборудования: Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом Номинальное напряжение, В: 12 Аккумуляторная батарея: Две (6СТ-100) |

2.2. Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам автогидроподъёмника:

Наименование автогидроподъемника: ПСС-131.18Э

Год модельного ряда –2021

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Высота подъема, (м) | Не менее 18 |
| Тип стрелы | Телескопическая решетчатого типа |
| Количество секций стрелы | Не более 3 |
| Вылет, (м) | Не менее 13 |
| Угол поворота, (град.) | Неограничен 360 |
| Грузоподъемность рабочей платформы на всем вылете, (кг) | Не менее 250 |
| Время подъема рабочей платформы на максимальную высоту, (с.) | Не более 120 |
| Угол опускания стрелы, (град.) | Не менее 14 |
| Управление подъемником | Гидравлическое |
| Система управления подъемником | Пропорциональная |
| Металл изготовления стрелы | Высокопрочная сталь |
| Вид аутригеров | Л-образные |
| Интервал допустимой температуры жидкости, (град.) | от -40 до +65 |
| Допускаемое рабочее напряжение в линии электропередачи при работе подъемника, (электроизоляция люльки) (В) | не менее 10 000 |
| Сопротивление защитной изоляции (рабочая платформа – комплект колен) при относительной влажности воздуха (65±15 % и температуре (20±5) ˚С, МОм, | не более 0,5 |

Требования по объему гарантии на транспортное средство:

Не менее 3 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

Требования к документам:

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства

- Паспорт подъёмника стрелового.

- Акт приема-передачи транспортного средства

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Вся документация предоставляется на русском языке