Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку экскаватора-погрузчика

(далее – Товар)

(с изменениями от 29 октября 2021 года)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

- Техническим регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;

- Техническим регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее – ТР ТС 020/2011);

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- ГОСТ 12.2.121-2013 «Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности».

Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B100B или эквивалент в количестве 3 единиц

Сведения о количестве и начальных (максимальных) ценах за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Количество Товара | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B100B + Гидромолот THOR TB5C или эквивалент | 2 | шт. | 9 550 000,00 |
| 2 | Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B100B + Гидробур THOR TD7 или эквивалент | 1 | шт | 9 650 000,00 |

Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

| - Наименование Товара | Характеристики Товара | Параметры эквивалентности (показатели-характеристики, которые могут быть указаны Участником закупки самостоятельно) |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B100B в количестве 3 единиц или эквивалент | Год модельного ряда – 2021 Товар новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками, в комплекте с дополнительным оборудованием: - Гидробур THOR TD7 или эквивалент – 1 шт. - Гидромолот THOR TB5C или эквивалент – 2 шт. Общие требования: Модель: B100B Габариты: Максимальная глубина копания обратной лопатой, рукоять втянута/выдвинута (телескоп), мм: 4676 / 5719 Максимальная высота выгрузки обратной лопаты при закрытом ковше, рукоять втянута/выдвинута (телескоп), мм: 3623 / 4266 Максимальный вылет обратной лопаты на уровне земли, рукоять втянута/выдвинута (телескоп), мм: 5859 / 6821 Угол опрокидывания переднего ковша при разгрузке, градусы: 45 Колесная база, мм: 2175 Габаритная длина, мм: 5928 Телематическая система слежения за машиной Колеса: Разноразмерные Передние: 16/70 х 20 16 PR Кабина, комплектация: ROPS/FOPS с обогревом Джойстики управления погрузчиком Джойстики управления экскаваторным оборудованием Кондиционер Система стабилизации фронтальной стрелы (гашения колебаний) в стандартной карте: есть Быстросъемный механизм на стреле обратной лопаты Вилы на фронтальном ковше Требования к двигателю: Двигатель: FPT Объем, л: 4,5 Количество цилиндров, шт.: 4 Наличие турбины: Есть Соответствие нормам выхлопа, № Tier: Tier3 Максимальная мощность двигателя, л. с.: 97 Тип впрыска, Мех. /Электр.: Электр. Требования к гидравлической системе: Тип: Чувствительная к нагрузке с закрытым центром Насосы: Аксиально-поршневой насос переменного объема Максимальный поток, л/мин: 156 Гидравлическая система с закрытым центром Требования к трансмиссии: Тип КПП: Powershuttle Количество скоростей вперед/назад: 4/4 Тип привода: полноприводный с блокировкой дифференциала Требования к тормозному механизму: Тип: Многодисковые тормоза в масляной ванне в бортовых редукторах заднего моста Производительность погрузчика: Грузоподъемность при максимальной высоте подъема с ковшом 4х1, кг: 3195 Грузоподъемность при максимальной высоте подъема с ковшом 6х1, кг: 1685 Вырывное усилие ковша 4 х1, кН: 66,5 Объем ковша 1,15 куб.м. Производительность экскаватора (телескопическая рукоять): Ширина экскаваторного ковша, мм: 610 Дополнительное оборудование: Гидробур THOR TD7 или эквивалент Масса носителя, тонн: 5-7 Крутящий момент, Нм: 6819 Давление, Бар: 80-260 Расход, л/мин.: 50-115 Гидравлические шланги: в комплекте Масса, кг: 110 Выходной вал, мм: 65 Комплект поставки Гидробура THOR TD7 или эквивалент Гидровращатель Комплект БРС + Однопальцевый адаптер Шнек D – 400 мм, L – 1450 мм. Абразивное бурение Удлинитель L – 1500 мм Монтажный комплект Гидромолоты THOR TB5C или эквивалент Энергия удара, Дж: 850 Частота ударов: 500-900 Расход масла, л/мин.: 35-60 Рабочее давление, бар: 110-140 Вес, кг: 320 Диаметр инструмента, мм: 68 Комплекты поставки Гидромолотов THOR TB5C или эквивалент Рабочие инструменты Комплект РВД в защите БРС Заправочный комплект Комплект ковшевых пальцев | Х Общие требования: Модель: B100B или эквивалент Габариты: Максимальная глубина копания обратной лопатой, рукоять втянута/выдвинута (телескоп), мм: не менее 4500 / 5600 Максимальная высота выгрузки обратной лопаты при закрытом ковше, рукоять втянута/выдвинута (телескоп), мм: не менее 3600 / 4200 Максимальный вылет обратной лопаты на уровне земли, рукоять втянута/выдвинута (телескоп), мм: не менее 5800 / 6800 Угол опрокидывания переднего ковша при разгрузке, градусы: не менее 45 Колесная база, мм: не менее 2170 Габаритная длина, мм: не более 6100 Х Х Не менее 16/70 х 20 16 PR Х Х Х Х Х Х Х Двигатель: FPT или аналог Объем, л: не менее 4,5 Х Х Соответствие нормам выхлопа, № Tier: Tier3 или аналог Максимальная мощность двигателя, л. с.: не менее 95 Х Х Х Максимальный поток, л/мин: не менее 150 Х или аналог но полуавтоматическая Не менее 4/4 Х Х Грузоподъемность при максимальной высоте подъема с ковшом 4х1, кг: не менее 3150 Грузоподъемность при максимальной высоте подъема с ковшом 6х1, кг: не менее 1680 Вырывное усилие ковша 4 х1, кН: не менее 66,0 Объем ковша не менее 1,10 куб.м. Ширина экскаваторного ковша, мм: 600±10 Масса носителя, тонн: не менее 5-7 Крутящий момент, Нм: не менее 6819 Давление, Бар: не менее 80-260 Расход, л/мин.: не менее 50-115 Х Масса, кг: не менее 110 Выходной вал, мм: не менее 65 Х Х Х Х Х Х Энергия удара, Дж: не менее 850 Частота ударов: не менее 500-900 Расход масла, л/мин.: не менее 35-60 Рабочее давление, бар: не менее 110-140 Вес, кг: не менее 320 Диаметр инструмента, мм: не менее 68 Х Х Х Х |

Х – показатели, значения которых не могут быть изменены Участником закупки

В показателях, в которых Заказчиком указаны значения «не более», «не менее» Участник закупки при заполнении Технического предложения указывает одно конкретное значение

Требования по объему гарантии:

Экскаватор-погрузчики NEW HOLLAND B100B или эквивалент – не менее 12 месяцев без ограничения по моточасам.

Гидробур THOR TD7 или эквивалент – не менее 6 месяцев

Гидромолоты THOR TB5C или эквивалент – не менее 12 месяцев

Требования к документам:

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт самоходной машины

- Паспорт технического устройства

- Акт приема-передачи товара

- Руководство по эксплуатации

- Сервисная книжка

- Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011

Вся документация предоставляется на русском языке