|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | __________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

Приложение №1

к договору № 10 КР от 21 декабря 2021 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г., п.10.10. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Здание производственной базы по адресу: проспект Энтузиастов, 64Д, строение 3. |
| Состав работ | 1. Ремонт кирпичной кладки стен 2. Демонтаж покрытия кровли из волокнистых и полуволокнистых хризотилцементных листов 3. Демонтаж покрытий кровли из рулонных материалов (с примыканиями) 4. Демонтаж/монтаж цементной стяжки 5. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 6. Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей |
| Сроки выполнения работ | С 21.12.2021. по 31.12.2021г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - дефектная ведомость; |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте. - 6. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - 7. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к подрядной организации | 1.Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте 1, 2, 3 групп в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 2.Копия утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, соответствующих предмету конкурса; 3.Наличие производственной базы; 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Раствор М-100: соответствует классу В 7,5. Водостойкость W6-W8; подвижности Пк 2-Пк 4; морозостойкости F50-F200. Кирпич силикатный. Размер 250х120х88мм. Марка по прочности 125. Предел прочности при сжатии - от 75 до 300 кгс/см² предел при изгибе: от 16 до 40 кгс/см² для кирпичей О, У полнотелых и от 8 до 24 - для У пустотелых Объемный вес (желательно) более 1300 кг/м³ и до 1900 кг/м³ Теплопроводность 0,38-0,87 Вт/(м·°С) Морозостойкость 15-50 циклов Выражается марками F15, F25, F35, F50 (для лицевых изделий исключается F15). Водопоглощение 6-16% от веса сухого кирпича Паропроницаемость 0,11 мг/(м·ч·Па) Огнестойкость группа НГ. Сэндвич-панель: СПК 150х1000х8800 (минвата) Roof-lock Облицовка- оцинкованная сталь 0.5 мм с полимерным покрытием Балка двутавровая № 30 ГОСТ19425 от 1974 г., ГОСТ26020 от 1983 г., ГОСТ23118 от 1999 г. Площадь поперечного сечения- 41.92 см2, Масса 1 м,- 32,9 кг., Ix- момент инерции 6328 см4,Wx- момент сопротивления- 427 см3, Sx -статический момент полусечения-240 см3, Iy- момент инерции -390 см4, Wy- момент сопротивления -55.7 см3. Лента уплотнительная, самоклеящаяся: ППЭ 2х50 (30м) |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |