Приложение № 1

к договору № 2276 М от «16» мая 2022г

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договоры об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №10798-21-ип от 30.09.2021 года, №10825-21-ип от 19.10.2021 года, №10826-21-ип от 19.10.2021 года, №10827-21-ип от 19.10.2021 года, №11071-21-ип от 29.12.2021 года. Технические условия №10798 от 09.09.2021 года, №10825 от 20.09.2021 года, №10826 от 22.09.2021 года, №10827 от 22.09.2021 года, №11071 от 13.12.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6-00/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-736 до опоры у границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1541 по адресу: г. Саратов, Волжский район, совхоз «Комбайн», б/н. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 2 шт., однофазный счетчик МИРТЕК-12-РУ-SP31-A1R1-230-5-60А-ST-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 – 3 шт.) – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные: 2.1 Монтаж ж/бетонных опор – 9 шт. 2.2 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 от опоры №6-00/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-736 до опоры №6-03/1 по адресу: г. Саратов, Волжский район, совхоз «Комбайн», б/н, общей протяженностью 200 метров. 2.3 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №6-01/3 ВЛИ-0,4 кВ ТП-736 до опоры №6-01/4 и от опоры №6-02/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-736 до опоры №6-03/1 по адресу: г. Саратов, Волжский район, совхоз «Комбайн», б/н, общей протяженностью 70 метров. 2.4 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.5 Монтаж на опорах №6-01/2 и №6-02/4 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 2 шт. 2.6 Монтаж на опорах №6-01/4, №6-02/3 и №6-03/1 приборов учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа МИРТЕК-12-РУ-SP31-A1R1-230-5-60А-ST-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 3 шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 16.05.2022 года по 31.05.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-736 до границы земельных участков по адресу: г. Саратов, Волжский район, совхоз «Комбайн», б/н. Установка приборов учета расхода электроэнергии» (Шифр 02-22-13-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |