Приложение № 1

к договору № 2031М/2 от «03» июня 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №9119-20-ип от 10.09.2020 года; №9795-21-ип от 18.02.2021 года. ТУ №9119-2 от 28.02.2022 года; №9795-1 от 28.02.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-4 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 47 (25+22) метров. 2.2 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 51 (27+24) метр. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 26 метров. 2.4 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-4 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 23 метра. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 03.06.2022 года по 10.06.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: 03-22-30-ЭС «Кабельные линии 0,4кВ от новой ТП до ВРУ объекта заявителя (б/с «А, Б») и (б/с»В, Г, Д») по адресу: г. Саратов, квартал, ограниченный ул. им. Суворова А.В., ул. 1-й Аптечной, ул. Курдюмской и 3им Курдюмским проездом». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |