Приложение № 1

к договору №2140М/2 от 10.06.2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «СС - М» |  |  | Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________А. В. Новичков |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6969-18-ип от 20.08.2018 года. Технические условия №6969-1 от 10.03.2021 года, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КЛ - 6кВ от новой ТП до соединения с кабелями направлений РП-Самолет–ТП-950-I, РП-Самолет–ТП-950-II КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1, ВРУ - 2, ВРУ - 3, ВРУ - 4, ВРУ -5 многоквартирного жилого дома в том числе со встроенными и встроенно – пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |  |  |
|  | Состав работ | 1.Строительные работы: Подготовка трассы (земляные работы) для прокладки КЛ – 6кВ, КЛ – 0,4кВ Реконструкция 1. Для прокладки КЛ - 6кВ от новой ТП до соединения с кабелями направлений РП-Самолет–ТП-950-I, РП-Самолет–ТП-950-II произвести земляные работы: - разработку грунта - разборку асфальтобетонного покрытия, щебня - произвести вывоз мусора - восстановить асфальтобетонное покрытие после прокладки кабельных линий. Новое строительство 2.Для прокладки КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1, ВРУ - 2, ВРУ - 3, ВРУ - 4, ВРУ -5 многоквартирного жилого дома в том числе со встроенными и встроенно – пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик произвести земляные работы: - разработку грунта - произвести вывоз мусора (грунта). |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 10.06.2022 года по 11.07.2022 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: шифр 05-21-51-ЭС «Трансформаторная подстанция по типу К -42-1000 расположенная по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, ЖСК «Тарханы». Альбом III». |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |