Приложение № 1

к договору № 2140 М/3 от «12» июля 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6969-18-ип от 20.08.2018 года. Технические условия №6969-1 от 10.03.2021 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик. 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик. 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик. 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик. 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-5 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик. 2КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «РП «Самолет». 2КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «ТП-950». |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, общей протяженностью 166 метров. 2.2 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, общей протяженностью 478 метров. 2.3 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, общей протяженностью 191 метр. 2.4 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, общей протяженностью 122 метра. 2.5 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-5 жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, общей протяженностью 299 метров. Реконструкция. 2.6 Строительство 2КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «РП «Самолет», общей протяженностью 101 метр. 2.7 Строительство 2КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «ТП-950», общей протяженностью 74 метра. 3. Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 12.07.2022 года по 25.07.2022 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Трансформаторная подстанция, по типу К-42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, ЖСК «Тарханы» (Шифр 05-21-51-ЭС Альбом III). |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |