Приложение № 1

к договору № 2300М от 03.08.2022г

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО СМП «ЭЛТЕК» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
| ____________________Д.В. Пивовар |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10876-21-ип от 22.10.2021 года. ТУ №10876 от 07.10.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-538 до ВРУ-2 генераторной установки по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 27. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Перед вводом в эксплуатацию кабельной линии необходимо отключить и вывести из эксплуатации действующий кабель АСБ-1-(4х50) мм2 на ВРУ-2 генераторной установки, в ТП-538 (панель №3, рубильник №2). 2.2 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-(4х185) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-538 (панель №3, рубильник №4, I с.ш.) до ВРУ-2 генераторной установки, протяженностью 60 метров. 2.3 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-538 (панель №3, рубильник №2) трансформаторов тока Т-0,66 150/5А – 3 шт. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-538 (панель №3, рубильник №4) трансформаторов тока Т-0,66 400/5А – 3 шт. 2.5 В РУ-0,4 кВ ТП-538 (панель №3, рубильник №4) выполнить переподключение существующего прибора учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236-ART-03 PQRS (класс точности 0,5) через вновь установленные трансформаторы тока Т-0,66 400/5А. 3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 03.08.2022 года по 31.08.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция кабельной линии 0,4кВ от ТП-538 до объекта по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д.27. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 659-03-22-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |