Приложение № 1

к договору № 2397М от 12 сентября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО СМП «Элтек» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________Д.В. Пивовар |  |  | ____________________С.В. Козин |  |
|  | "______"__________________ 20__ г. |  |  | "_____"_________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год пункт 1.14. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта | ВЛИ-0,4кВ РП-Кожзавод. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов (предоставляются заказчиком: приборы учета однофазные и трехфазные, а также модуль сбора и передачи данных МИРТ-851). 2.Строительно-монтажные работы: -демонтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих деревянных опор; -демонтаж существующих ж/бетонных опор; -демонтаж существующих деревянных опор с металлическим пасынком; -демонтаж существующих вводов; -правка ж/бетонных опор; -монтаж железобетонных опор; -монтаж металлических опор; -монтаж деревянных опор с металлическим пасынком; -монтаж деревянных опор к существующим металлическим пасынкам; -монтаж деревянной опоры к существующему ж/бетонному пасынку; -монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2; -монтаж приборов учета (однофазных) и модуля сбора и передачи данных МИРТ-851, предоставляемых заказчиком, на опорах ВЛИ-0,4кВ РП-Кожзавод; -монтаж в РП-Кожзавод прибора учета (трехфазный), предоставляемого заказчиком, и трансформаторов тока ТТ-0,66 200/5А; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ РП-Кожзавод комплекта предохранителей ПН 2-250/200А; 3.Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП). Все работы вести согласно проекту шифр: 672-05-22 Том 1 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-Кожзавод». |
| Сроки выполнения работ | С 12.09.2022 года по 31.10.2022 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 672-05-22 Том 1 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-Кожзавод». |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», ПУЭ, Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |