Приложение №2

к договору № 41 от «30» сентября 2022 г.

на выполнение комплекса кадастровых работ

и работ по установлению охранных зон

объектов электросетевого хозяйства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Раздел | Категория | Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| 1.2. | Объекты | 1. Земельные участки; 2. Объекты электросетевого хозяйства (ОЭХ); 2.1. Распределительные пункты (РП); 2.2. Трансформаторные подстанции (ТП); 2.3. Кабельные линии электропередачи (КЛ); 2.4. Воздушные (кабельно-воздушные) линии электропередачи (ВЛ/КВЛ/ВЛИ). |  |  |  |
| 1.3. | Цель производства работ | 1. Образование земельных участков с целью кадастрового учета и государственной регистрации прав на них. 2. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта ОЭХ, а также реконструкции, капитального ремонта участка (части) ОЭХ. 3. Установление сервитута в отношении земельных участков в целях размещения (эксплуатации) ОЭХ. 4. Получение решения об использовании земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута для размещения ОЭХ. 5. Установление, изменение или прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) – охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ) и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах таких зон. 6. Устранение нарушений Правил охраны электрических сетей, земельного законодательства (снос самовольных объектов). 7. Регистрация прав на ОЭХ. |  |  |  |
| 1.4. | Место производства работ | Работы выполняются на территории Муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| 1.5. | Место приемки результата выполненных работ | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |  |  |  |
| 1.6. | Виды работ | 1. Геодезическая съемка: 1.1. Сбор исходных данных; 1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка соответствующего заключения (далее – Заключение о невозможности выполнения работ); 1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек земельного участка, ОЭХ, ОЗ 2. Установление (изменение, прекращение) границ территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее – ГПС, ПС): 2.1. Подготовка графического описания местоположения ПС для обращения в уполномоченный орган в целях принятия решения об установлении ПС. (Графическое описание ПС для принятия решения): 2.1.1. Подготовка и согласование с Заказчиком Плана ПС. 2.1.2. Подготовка документа, содержащего сведения о ГПС, включающего графическое описание местоположения ГПС и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 2.2. Подготовка графического описания местоположения ГПС для внесения в ЕГРН. (Графическое описание ГПС для внесения в ЕГРН). 2.3. Сопровождение процедуры установления (прекращения, изменения) ПС и внесения сведений о ПС в ЕГРН. (Согласование и внесение ПС в ЕГРН): 2.3.1. Подготовка ходатайств об установлении ПС и документов к нему (далее по тексту – Ходатайство ПС). Исполнитель обеспечивает: - подготовку и согласование с Заказчиком Ходатайства ПС; - направление Ходатайства ПС в уполномоченный орган в порядке, установленном действующим законодательством с одновременным направлением на электронную почту Заказчика ozio@spgs.ru Ходатайства ПС (пакета электронных документов) в форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя; - перенаправление на электронную почту Заказчика ozio@spgs.ru сведений о регистрации Ходатайства ПС в день их получения от уполномоченного органа. 2.3.2. Обеспечение за счет средств Заказчика размещения сообщения в СМИ и извещение правообладателей земельных участков о возможном установлении ПС в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ (далее – Сообщение). Исполнитель размещает Сообщение в сетевом издании «Панорама Саратова», на основании Заявок в порядке, предусмотренном Договором, заключенным Заказчиком и МУП «РЭП-17» Фрунзенского района, с одновременным направлением на электронную почту Заказчика ozio@spgs.ru заявки с приложением Сообщения в форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной. Исполнитель размещает Сообщение в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут предлагается установить в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, с одновременным направлением на электронную почту Заказчика ozio@spgs.ru Фотоотчетов о размещении сообщения о возможном установлении ПС в электронной форме в формате JPEG. 2.3.3. Сопровождение подготовленных документов об установлении ГПС в уполномоченных органах до их утверждения и внесения информации в ЕГРН; 2.3.4. Внесение в ЕГРН сведений об установлении, прекращении, изменении ПС; 2.3.5. Получение информации из ЕГРН в форме выписки из ЕГРН или КПТ, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о ПС. 3. Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. (Схема земельного участка). 3.1. Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях устранения нарушений Правил охраны электрических сетей, земельного законодательства (План земельного участка). 4. Подготовка схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема границ сервитута на КПТ). 5. Подготовка межевого плана земельного участка. (Межевой план). 6. Установление (изменение, прекращение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ): 6.1 Подготовка документа, содержащего сведения о границах ОЗ ОЭХ. (Графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ): 6.1.1. Подготовка и согласование с Заказчиком Плана расположения ОЭХ и его ОЗ, содержащего схему расположения ОЭХ в соответствии с Проектной документацией (проектный слой) и схему расположения построенного (реконструированного) ОЭХ и его ОЗ. (План ОЭХ и его ОЗ). 6.1.2. Подготовка документа, содержащего сведения о границах ОЗ ОЭХ, включающего графическое описание местоположения границ ОЗ ОЭХ и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 6.2. Подготовка и направление заявления с необходимым комплектом документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для установления, изменения или прекращения ОЗ ОЭ. Получение решения (акта) территориального органа Ростехнадзора об установлении, изменении или прекращении ОЗ ОЭХ согласовании границ ОЗ ОЭХ. (Согласование ЗОУИТ). 6.3. Техническое сопровождение внесения в ЕГРН сведений (изменений в сведения) о границах ОЗ ОЭХ. Получение информации из ЕГРН в форме выписки ЕГРН или КПТ, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ. (Внесение ЗОУИТ в ЕГРН). 7. Подготовка Технических планов ОЭХ (Технический план ОЭХ). 7.1. Сбор исходных данных. 7.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка соответствующего заключения. 7.3. Определение координат характерных точек контуров объектов на основании геодезической съемки Исполнителя. 7.4. Подготовка технического плана объекта. Состав работ определяется Исполнителем в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к Договору) на основании Заявок Заказчика (Приложение № 3 к Договору). |  |  |  |
| 1.7. | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по каждому виду устанавливаются в рабочих днях в соответствии со Спецификацией и условиями Договора. |  |  |  |
| 1.8. | Исходные данные | 1. Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1.1. При производстве работ, направленных на подготовку геодезической съемки, схемы границ сервитута на КПТ, графического описания местоположения границ ОЗ ОЭХ, установление (прекращение, изменение) ГПС: - проектная (рабочая) документация, в составе сведений, необходимых для выполнения геодезической съемки в электронном виде формате dwg и/или pdf; – план трассы объектов электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде в формате dwg (при наличии); – исполнительная схема трассы объектов электросетевого хозяйства М 1:500 на бумажном носителе (при наличии). 1.2. При производстве работ, направленных на подготовку документов, обеспечивающих образование земельного участка: - сведения о месте расположения образуемого земельного участка. 1.3. При производстве работ, направленных на установление (изменение, прекращение) ОЗ ОЭХ: - копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором размещается ОЭХ (при наличии); - копии документов, удостоверяющих права Заказчика на объект (при наличии); - справка о балансовой принадлежности ОЭХ (при необходимости). 1.4.1. При производстве работ, направленных на подготовку технического плана здания (части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного строительства, помещения, в том числе ТП/РП, кроме линейных объектов, Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: - геодезическая съемка (при наличии у Заказчика); - копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором размещается объект; - копии документов, удостоверяющих права Заказчика на объект (при наличии); - копия разрешения на строительство объекта. Указанный документ не предоставляется в случае, когда для строительства объекта, разрешение на строительство не требуется; - копия проектной документации в составе сведений, необходимых для подготовки технического плана. 1.4.2. При производстве работ, направленных на подготовку технического плана линейных ОЭХ: - копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(ки), на котором(ых) размещается объект или документов, разрешающих использование земельного(ых) участка(ов) для размещения объекта; - копия проектной документации в составе сведений, необходимых для подготовки технического плана. 1.5. Прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ, имеющиеся в наличии у Заказчика. 2. Исполнитель самостоятельно получает: - сведения и документы из ЕГРН, - прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ. Указанные исходные данные должны быть получены не ранее даты заключения Договора. |  |  |  |
| 1.9. | Требования к проведению работ | Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| 1.103. | Контроль Заказчика | Контроль Заказчика за выполнением работ осуществляется представителями Заказчика: - при производстве работ; - при приемке результатов выполненных работ. |  |  |  |
| 2. Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат работ | Результат работ |  | Формат/Носитель | Кол-во (для каждого объекта работ), шт. |
|  |  | 1. Геодезическая съемка |  |  |  |
|  |  | 1.1. Геодезическая съемка Объекта |  | Электронный в формате «dwg» и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 1.2. Заключение о невозможности выполнения работ по объективным причинам, не зависящим от Исполнителя, в отношении отдельных Объектов (при возникновении таких ситуаций) |  | Бумажный | 1 |
|  |  | 2. Документы по установлению (изменению, прекращению) публичного сервитута |  |  |  |
|  |  | 2.1. Документы, содержащие описание местоположения ГПС |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. План публичного сервитута |  | Бумажный | 1 |
|  |  |  |  | Электронный в формате PDF и DWG (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.2. Документы, содержащие графическое описание местоположения ГПС для внесения в ЕГРН. |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Графическое описание местоположения ГПС для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  | Электронный (в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.3. Документы, необходимые для сопровождения процедуры установления (прекращения, изменения) ПС и внесения сведений о ПС в ЕГРН |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Ходатайство ПС |  | Электронный в формате согласно ст. 39.41 ЗК РФ, Приказа Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре), заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя | 1 |
|  |  | 2.3.2. Сопроводительное письмо о направлении Ходатайства ПС |  | Электронный в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя | 1 |
|  |  | 2.3.3. Заявка в СМИ с приложением сообщения |  | Электронный в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре), заверенный заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя | 1 |
|  |  | 2.3.4. Фотоотчеты о размещении сообщения о возможном установлении ПС |  | Электронный в формате JPEG, файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре | 1 |
|  |  | 2.3.5. Решение и иные документы об установлении, изменении, прекращении ПС |  | Бумажный | 1 |
|  |  | 2.3.6. Графическое описание ПС для внесения в ЕГРН |  | Электронный в формате, согласно приказа Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 | 1 |
|  |  | 2.3.8. Выписка из ЕГРН или КПТ, удостоверяющие внесение в ЕГРН сведений о ГПС. |  | Электронный в формате в формате XML и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории |  | Бумажный по запросу Заказчика | 3 |
|  |  |  |  | Электронный в формате XML. (в случае подготовки схемы в целях оформления сервитута и (или) решения об использовании земельного участка для размещения ОЭХ: в формате DWG и PDF) (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 3.1. План земельного участка |  | Бумажный | 2 |
|  |  |  |  | Электронный в формате DWG и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 4. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории |  | Бумажный | 2 |
|  |  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 5. Межевой план земельного участка |  | Бумажный | 1 |
|  |  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 6. Документы по установлению (изменению, прекращению) охранных зон объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |
|  |  | 6.1. Документы, содержащие описание местоположения границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. План охранной зоны |  | Бумажный | 1 |
|  |  |  |  | Электронный в формате DWG и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 6.1.2. Графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства |  | Бумажный | 1 |
|  |  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 6.2. Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства |  | Бумажный | 1 |
|  |  |  |  | Электронный в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 6.3. Выписка из ЕГРН или КПТ на кадастровые кварталы, в пределах которых расположена охранная зона объекта электросетевого хозяйства |  | Бумажный | 1 |
|  |  |  |  | Электронный в формате PDF или XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 7. Технический план ОЭХ |  |  |  |
|  |  | 7. Технический план объекта электросетевого хозяйства |  | Бумажный в сброшюрованном виде | 1 |
|  |  |  |  | Электронный документ в формате PDF, XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре/ Запись на диске формата CD-R/DVD-R по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  | 8. Отчет о выполнении работ |  | Электронный в формате .XLS/.XLSX (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
| 2.2. | Общие требования к оформлению результатов работ | Результат работ, указанных в Разделе 2.1 настоящего Технического задания, должен соответствовать по форме и содержанию требованиям действующего законодательства. Итоговая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на момент приемки выполненных работ. |  |  |  |
| 2.3. | Специальные требования к оформлению результатов работ | 1. План земельного участка должен быть подготовлен по форме согласно приложению №5 к Договору. 2. План публичного сервитута (ПС) должен быть выполнен в масштабе 1:500 и содержать: - границы ПС и характерные точки; - проектное и фактическое местоположение ОЭХ (схему расположения ОЭХ в соответствии с Проектной документацией (проектный слой) и схему расположения построенного (реконструированного) ОЭХ и его ОЗ; - границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается ПС; - границы и реестровые номера ОЗ размещаемого ОЭХ; - используемые условные знаки и обозначения. План ПС считается согласованным только при наличии в данном Плане подписи уполномоченных лиц Заказчика. 3. План охранной зоны (ОЗ) должен быть выполнен в масштабе 1:500 и содержать: - проектное и фактическое местоположение ОЭХ (схему расположения ОЭХ в соответствии с Проектной документацией (проектный слой) и схему расположения построенного (реконструированного) ОЭХ и его ОЗ (План ОЭХ и его ОЗ); - перечень координат характерных точек ОЭХ и их ОЗ, - фактическую протяженность ОЭХ, - перечень объектов недвижимости, расположенных в границах ОЗ ОЭХ, не относящихся к ОЭХ Заказчика с указанием их кадастровых номеров (при наличии). 3.1. В случае, если в состав работ по Заявке Заказчика одновременно входит установление ОЗ ОЭХ и установление ПС, План ПС и План ОЗ оформляются в виде единого документа. 4. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовленная в целях оформления сервитута и (или) решения об использовании земельного участка для размещения ОЭХ должна содержать: - площадь и перечень координат характерных точек земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) для размещения ОЭХ; - графическое изображение размещаемого ОЭХ; - графическое изображение земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) для размещения ОЭХ, надписи (включая кадастровые номера земельных участков, границы и реестровые номера ЗОУИТ, условное обозначение территории, предполагаемой к использованию, кадастровый номер кадастрового квартала, систему координат), условные обозначения, примененные при подготовке изображения; - список координат характерных точек, в системе координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости. К схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовленной в целях оформления сервитута и (или) решения об использовании земельного участка для размещения ОЭХ должен быть приложен документ в электронном виде в формате .XLS/.XLSX или .DOC, содержащий: - перечень координат характерных точек земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) для размещения ОЭХ; - площадь территории для размещения ОЭХ в границах каждого кадастрового квартала (в случае если ОЭХ расположен в границах более одного кадастрового квартала). 5. К Ходатайству ПС должна быть приложена справка в виде бумажного документа и в электронном виде в формате .XLS/.XLSX или .DOC, содержащая: - перечень координат характерных точек и площади земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) в отношении которых устанавливается ПС. |  |  |  |
| 2.4. | Гарантия качества выполненных работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |  |
| 3. Требования к Исполнителю |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кадровые ресурсы | Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |
| 3.2. | Опыт работ | Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
| 3.3. | Лицензии | Исполнитель должен иметь лицензию на выполнение соответствующих видов деятельности, включая установление границ зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| 4. Нормативные документы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Перечень нормативно-правовых актов и технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»; - Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»; - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»; - Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160; - Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.01.2013 № 9; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г.№ 236»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения»; - Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 марта 2019 г. № 513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных в границах муниципального образования «Город Саратов»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»; - иные нормы, в том числе технические, и требования, действующие в данной сфере. |  |  |  |
| 4.2. | Особые условия применения нормативных документов | В случае изменения (введения новой) нормативной правовой и нормативной технической базы в РФ, работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с изменившимися требованиями. Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика предоставить ему любую запрошенную информацию о ходе выполнения работ. При этом информация должна быть предоставлена по форме, указанной Заказчиком. |  |  |  |
| 5. Сдача работ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Порядок сдачи работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |  |
|  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Исполнитель: ООО «Саратовское БТИ» Генеральный директор ___________ Д.А. Мельников |  |  |