Приложение № 1

к  договору   № 18 КР от «21» октября 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

|  | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 г., п.3.10. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Покраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружних стен зданий ТП, РП: ТП-684 – двери+отлив (ул. Ламповая, 7); ТП-698 – двери (ул. Оржевского, 6А); ТП-1196 – двери + фасад (ул. Днепропетровская, 12); ТП-786 – двери (ул. Оржевского, 7); ТП-852 – двери (ул. Лисина, 6); ТП-871 – двери (ул. Панченко, 5); ТП-757 – двери (ул. Оржевского, 3); ТП-488 – двери + фасад (ул. Алексеевская, 3); ТП-1219 – двери + фасад + отлива (ул. Захарова Г.Ф.); ТП-504 – двери (ул. Лунная, 43В); ТП-694 – двери (ул. Гвардейская, 5); ТП-1481 – двери + фасад (ул. Гвардейская, 24А); ТП-669 – двери (ул. Серова, 33/37); ТП-670 – двери (ул. Серова, 33/37); ТП-80 – двери+фасад (ул. Сакко и Ванцетти, 54/60); ТП-952 – двери (Бульвар им. Денисова Николая, 4); РП- Жуковский – двери+фасад (ул. Жуковского, 24); ТП-1301 – двери+фасад (ул. Орджоникидзе, 12а). |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Очистка поверхностей металлическими щётками. 3. Ремонт фасада (частичное снятие штуки, частичное оштукатуривание, окраска). 4. Обеспыливание / огрунтовка поверхности. 5. Окраска масляными составами. 6. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 21.10.2022 года по 30.11.2022 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 5. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 6. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; 7. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%. Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С. Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |