Приложение № 1

к  договору   № 9КР от 02.06.2023г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ______________________ А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2023 г., п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.4.4. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Ремонт отмостки: 4 участок ТП-559 (ул. Первомайская, 40); 5 участок ТП-7 (ул. Шелковичная, 68/82); ТП-10 (ул. Большая Садовая, 96А); ТП-25 (ул. 1-я Детская, уг. 4-го Комсомольского проезда); ТП-38 (ул. 2-я Садовая, 72); ТП-85 (ул. Степана Разина, 5); ТП-366 (ул. Новоузенская, уг. 2-го Детского проезда); ТП-374 (ул. Большая Садовая, 74); ТП-418 (ул. Астраханская, уг. ул. 2-я Садовая); ТП-943 (ул. ул. Большая Садовая, 151); ТП-1185 (ул. Политехническая, 74/82); ТП-1258 (ул. Шелковичная, 200); ТП-1384 (ул. 2-я Садовая, 65/71); 7 участок ТП-1371 (12-й Вокзальный проезд, 3), 10 участок ТП-324А (7-й Динамовский проезд, 36), КТП-955 (Новоастраханское шоссе, 64). |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Разработка грунта, разборка существующей отмостки и бетонных оснований. 3. Подсыпка слоёв из щебня, песка. 4. Устройство бетонной отмостки по опалубке, устройство отмостки из а/бетона и установка бордюрного камня. 5. Установка бордюрного камня. 6. Планировка грунта. 7. Вывоз грунта и строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | с 02.06.2023 г. по 29.09. 2023 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 8. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100. Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4. Асфальтобетонные смеси дорожные М-2 тип В. Асфальтобетонная смесь плотная Тип – «В». Марка – «II». Показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Мелкозернистая асфальтобетонная смесь, с размером минеральных зерен до 20 мм, содержание щебня св. 30 до 40 %; асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью св. 2,5 до 5,0%. Битумы нефтяные дорожные М-БНД-60/90. Температура размягчения, по кольцу и шару, не ниже 47° С. Растяжимость: при 25° С не менее 55 см, при 0° С не менее 3,5 см. Температура хрупкости, не выше минус 15° С. Температура вспышки, не ниже плюс 230° С. Изменение температуры размягчения после прогрева, не более 5° С. Щебень из природного камня для строительных работ. М800.фракция 20-40мм. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,5 до 2,5 Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

Главный инженер                                                                                      А.В. Войнов