Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку счетчиков электроэнергии для АИИСКУЭ

(далее – Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

Дата первичной поверки счетчика должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки Товара.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35 – ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее – ТР ТС 020/2011);

- Технический регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011);

Сведения о количестве и начальных (максимальных) ценах за единицу Товара

| № п/п | - Наименование Товара | Кол-во, шт. | - Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS | 10 | 14 973,00 |
| 2 | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный CE307 R34.749.OG.QUVLFZ GS01 SPDS | 500 | 19 100,00 |

Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

1. Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный

CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS':

Счетчики соответствуют требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Основные технические характеристики:

Класс точности по активной/реактивной энергии – 1,0/2,0;

Номинальное напряжение – 230В, рабочий диапазон – 0,75-1,2Uном;

Базовый (максимальный) ток – 5(100)А, порог чувствительности – 10мА;

Частота измерительной сети - 50±2,5 Гц;

Количество тарифов учета энергий - 8;

Полная мощность потребляемая каждой цепью тока, не более  0,5 В•А;

Полная (активная) мощность (потребляемая каждой цепью напряжения, не более 10 (2) В•А(Вт);

Интерфейсы связи -  GSM/GPRS, оптопорт;

Для связи с удаленным дисплеем – радиоинтерфейс 2,4ГГц.

Счетчик с двумя датчиками тока, шунт (2) (в цепи фазы и нейтрали);

Наличие реле управления нагрузкой. Максимальный ток реле при выполнении операции отключения(включения), не менее 1,1·Iмакс А.

Глубина хранения значений мощности, усредненной на интервале, или накоплений энергии за интервал - не менее 6144 значений;

Интервал времени усреднения профилей нагрузки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут;

Рабочий температурный диапазон от минус 45°С до плюс 70°С;

Средняя наработка до отказа 220 000 часов;

Средний срок службы 30 лет;

Межповерочный интервал – 16 лет;

Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) - 7 лет;

Счетчик должен быть защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчика IР64 по ГОСТ 14254-2015;

Тип крепления корпуса – на опору, кронштейн и удаленный дисплей в  комплекте поставки;

Габаритные размеры (ВхШхГ) 230x160x79 мм;

Масса измерительного блока – 1,5 кг.

Масса удаленного дисплея – 0,5кг.

Работа со счетчиком через интерфейсы связи производится с применением технологического программного обеспечения «AdminTools».

Поддержка работы с М2М сервером на базе CE Net-Connection.

2. Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный

CE307 R34.749.OG.QUVLFZ GS01 SPDS:

Счетчики соответствуют требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Основные технические характеристики:

Класс точности по активной/реактивной энергии – 1,0/1,0.

Номинальное напряжение – 3х230/400В, рабочий диапазон – 0,6-1,2 Uном.

Базовый (максимальный) ток – 5(80)А, стартовый ток – 10мА.

Частота измерительной сети - 50±2,5 Гц.

Число тарифов - 8.

Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более 0,3 (В•А).

Полная (активная) мощность (потребляемая каждой цепью напряжения, не более 10 (2) В•А(Вт).

Интерфейсы связи - GSM / GPRS, оптопорт.

Наличие реле управления нагрузкой. Максимальный ток реле при выполнении операции отключения(включения), не менее 1,1·Iмакс А.

Возможность хранения профиля нагрузки (при интервале интегрирования 30 мин. глубина хранения не менее 128 суток).

Интервал времени усреднения профилей нагрузки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут.

Рабочий температурный диапазон от минус 40°С до плюс 70°С.

Средняя наработка до отказа 220 000 часов.

Средний срок службы 30 лет.

Межповерочный интервал – 16 лет.

Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) - 7 лет.

Счетчик должен быть защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчика IР51 по ГОСТ 14254-2015.

Тип крепления корпуса – на din-рейку;

Габаритные размеры (ВхШхГ) 130 x 144 x 63 мм.

Масса – не более 3 кг.

Работа со счетчиком через интерфейсы связи производится с применением технологического программного обеспечения «AdminTools».

Поддержка работы с М2М сервером на базе CE Net-Connection.