|  | Приложение №2 к Договору на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов №___ от «___» августа 2023 г. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Раздел | Категория | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
| 1.2. | Объекты | 1. Объекты электросетевого хозяйства (ОЭХ): 1.1. Распределительные пункты (РП); 1.2. Трансформаторные подстанции (ТП); 1.3. Кабельные линии электропередачи (КЛ); 1.4. Воздушные (кабельно-воздушные) линии электропередачи (ВЛ/КВЛ/ВЛИ). |  |  |
| 1.3. | Цель производства работ | 1. Постановка ОЭХ на кадастровый учет и учет в качестве бесхозяйных объектов. 2. Регистрация прав на ОЭХ. |  |  |
| 1.4. | Место производства работ | Работы выполняются на территории Муниципального образования «Город Саратов» |  |  |
| 1.5. | Место приемки результата выполненных работ | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |  |  |
| 1.6. | Виды работ и этапы их выполнения | 1. Геодезическая съемка. А) Этапы (для площадных наземных объектов – ТП и РП): 1.1. Сбор исходных данных. Исходные данные запрашиваются Исполнителем самостоятельно, а также прилагаются Заказчиком к Заявке на выполнение работ; 1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка соответствующего заключения (далее – Заключение о невозможности выполнения работ); 1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек объектов на местности (геодезическая съемка). Б) Этапы (для линейных объектов – КЛ, ВЛ, КВЛ, ВЛИ, ВЛЗ): 1.1. Сбор исходных данных. Исходные данные запрашиваются Исполнителем самостоятельно, прилагаются Заказчиком к Заявке на выполнение работ и предоставляются Заказчиком Исполнителю в следующем порядке: 1) Исполнитель согласовывает с Участком сетей*: - время и место обеспечения Исполнителю доступа к графическим материалам (трассам кабельных линий, планшетам (схемам) воздушных линий) на которых отображено местоположение линейных объектов; 2) Участок сетей в согласованное время обеспечивает: - предоставление Исполнителю доступа к графическим материалам (трассам кабельных линий, планшетам (схемам) воздушных линий) на которых отображено местоположение линейных объектов. Снятие копий (скан-образов) с трасс кабельных линий, планшетов (схем) воздушных линий осуществляется Исполнителем самостоятельно с использованием своих технических средств, расходных материалов и бумаги; 1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка заключения о невозможности выполнения работ; 1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек объектов на местности (геодезическая съемка). При необходимости полевого сопровождения геодезической съемки Исполнитель согласовывает с Участком сетей время геодезической съемки; 1.4. Подготовка Исполнителем Плана расположения ОЭХ; 1.5. Предоставление Исполнителем Плана расположения ОЭХ в Участок сетей для сверки (проверки достоверности определения местоположения ОЭХ). План расположения ОЭХ предоставляется на сверку на бумажном носителе и в электронном виде - рабочий файл Плана расположения ОЭХ (геодезическая съемка) в формате DWG; 1.6. Выполнение Участком сетей сверки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с проставлением по ее результатам штампа «Сверено» и визирования подписью ответственного лица, либо предоставлением Исполнителю замечаний для их устранения; 1.7. Предоставление Участком сетей Исполнителю сверенного Плана расположения ОЭХ на бумажном носителе; 1.8. Направление Исполнителем с момента получения сверенного Плана расположения ОЭХ на электронную почту Заказчика ozio-dpo@mail.ru: -1) скан-образа указанного Плана в формате PDF - в течение 1 (одного) рабочего дня; 2) рабочего файла указанного Плана (геодезической съемки) в формате DWG - в течение 1 (одного) рабочего дня; 3) документа в электронном виде в формате .XLS/.XLSX, содержащего таблицу с указанием номеров опор ВЛ, КВЛ, ВЛЗ согласно нумерации Заказчика и координат каждой опоры, а также характерных (поворотных) точек кабельных линий, ТП, РП. - в течение 3 (трех) рабочих дней. Бумажный экземпляр согласованного Плана расположения ОЭХ передается Заказчику при сдаче выполненных работ с актом о приемке. * Участок сетей - структурное подразделение ЗАО СПГЭС», ответственное за сопровождение геодезической съемки (в Участке сетей ответственный - Старший мастер участка, работы сопровождает – Техник-энергетик) Адреса электронной почты участков сетей: 1 участок сетей: srs1uch@spgs.ru; 2 участок сетей: srs2uch@spgs.ru; 3 участок сетей: crs3uch@spgs.ru; 4 участок сетей: crs4uch@spgs.ru; 5 участок сетей: urs5uch@spgs.ru; 6 участок сетей: urs6uch@spgs.ru; 7 участок сетей: srs7uch@spgs.ru; 8 участок сетей: srs8uch@spgs.ru; 9 участок сетей: crs9uch@spgs.ru; 10 участок сетей: urs10uch@spgs.ru. 2. Подготовка Технического плана ОЭХ. Этапы: 2.1. Сбор исходных данных; 2.2. Анализ исходных данных; 2.3. Определение координат характерных точек контуров объектов; 2.4. Подготовка технического плана ОЭХ. |  |  |
| 1.7. | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по каждому виду устанавливаются в рабочих днях в соответствии со Спецификацией и условиями Договора. |  |  |
| 1.8. | Исходные данные | 1. Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1.1. При производстве работ, направленных на подготовку геодезической съемки: - проектная (рабочая) документация, в составе сведений, необходимых для выполнения геодезической съемки в электронном виде формате dwg и/или pdf; – план трассы объектов электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде в формате dwg (при наличии); – исполнительная схема трассы объектов электросетевого хозяйства М 1:500 на бумажном носителе (при наличии). 1.2. При производстве работ, направленных на подготовку технического плана здания (части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного строительства, помещения, в том числе ТП/РП, кроме линейных объектов, Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: - геодезическая съемка (при наличии у Заказчика); - копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором размещается объект; - копии документов, удостоверяющих права Заказчика на объект (при наличии); - копия разрешения на строительство объекта. Указанный документ не предоставляется в случае, когда для строительства объекта, разрешение на строительство не требуется; - копия проектной документации в составе сведений, необходимых для подготовки технического плана. 1.3. При производстве работ, направленных на подготовку технического плана линейных ОЭХ: - копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(ки), на котором(ых) размещается объект или документов, разрешающих использование земельного(ых) участка(ов) для размещения объекта; - копия проектной документации в составе сведений, необходимых для подготовки технического плана. 1.4. Прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ, имеющиеся в наличии у Заказчика. 2. Исполнитель самостоятельно получает: - сведения и документы из ЕГРН, - прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ. Указанные исходные данные должны быть получены не ранее даты заключения Договора. |  |  |
| 1.9. | Требования к проведению работ | Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |
| 1.10. | Контроль Заказчика | Контроль Заказчика за выполнением работ осуществляется представителями Заказчика: 1) при производстве работ; 2) при приемке результатов выполненных работ. |  |  |
| 2. Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат работ | Результат работ | Формат/Носитель | Кол-во (для каждого объекта работ), шт. |
|  |  | 1. Геодезическая съемка |  |  |
|  |  | 1.1. План расположения ОЭХ (согласованный с Участком сетей) | Бумажный | 1 |
|  |  |  | Электронный: скан-образ Плана расположения ОЭХ, согласованного с Участком сетей в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  |  | Электронный: рабочий файл Плана расположения ОЭХ в формате DWG (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 1.2. Заключение о невозможности выполнения работ по объективным причинам, не зависящим от Исполнителя, в отношении отдельных Объектов (при возникновении таких ситуаций) | Бумажный | 1 |
|  |  | 2. Технический план объекта электросетевого хозяйства |  |  |
|  |  | 2.1. Технический план ОЭХ | Бумажный (по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  |  | Электронный: в формате XML и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре. | 1 |
|  |  |  | Электронный: XML файл, записанный на диск CD-R/DVD-R (по запросу Заказчика) | 1 |
| 2.2. | Общие требования к оформлению результатов работ | Результат работ, указанных в Разделе 2.1 настоящего Технического задания, должен соответствовать по форме и содержанию требованиям действующего законодательства. Итоговая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на момент приемки выполненных работ. |  |  |
| 2.3. | Гарантия качества выполненных работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |
| 3. Требования к Исполнителю |  |  |  |  |
| 3.1. | Кадровые ресурсы | Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |
| 3.2. | Опыт работ | Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |
| 4. Нормативные документы |  |  |  |  |
| 4.1. | Перечень нормативно-правовых актов и технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»; - Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»; - Федеральный закон от 4 августа 2023 г. N 430-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»; - иные нормы, в том числе технические, и требования, действующие в данной сфере. |  |  |
| 4.2. | Особые условия применения нормативных документов | В случае изменения (введения новой) нормативной правовой и нормативной технической базы в РФ, работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с изменившимися требованиями. Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика предоставить ему любую запрошенную информацию о ходе выполнения работ. При этом информация должна быть предоставлена по форме, указанной Заказчиком. |  |  |
| 5. Сдача работ |  |  |  |  |
| 5.1. | Порядок сдачи работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» | Исполнитель: ООО «Кадастровое бюро» |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Директор _____________ Е.В. Кочнева |