Приложение № 1
к договору № 2522М от «05» сентября 2023 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «СПГЭС» |  |  |  |
| ____________________А.Н. Куликов |  |  |  |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |  |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12847-23-ип от 16.02.2023 года, №12778-23-ип от 14.02.2023 года, №12867-23-ип от 07.03.2023 года. Технические условия №12847 от 06.02.2023 года, №12778 от 25.01.2023 года, №12867 от 08.02.2023 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-839 до границы земельных участков с кадастровыми номерами 64:32:022604:730, 64:32:022604:729, 64:32:022604:732 по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на расстоянии 1 км юго-западнее пос. Расково. Кабельные линии от КТП-1488 на опору №1-00/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-839. Установка приборов учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-839 и РУ-0,4 кВ КТП-1488 существующих комплектов плавких предохранителей. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-839 комплекта плавких предохранителей ПН 2-250/200 А. 2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1488 комплекта плавких предохранителей ПН 2-250/80 А. 2.4 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ, кабель марки АПвБШВнг(А)-LS-1-(4х150) мм2, от КТП-1488 на опору №1-00/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-839, общей протяженностью 114 метров. 2.5 Монтаж ж/бетонных опор – 6 шт. 2.6 Монтаж металлических опор – 2 шт. 2.7 Монтаж провода (СИП-2-3х70+1х70 мм2) от опоры №1-04/11 ВЛИ-0,4 кВ КТП-839 до границы земельных участков с кадастровыми номерами 64:32:022604:730, 64:32:022604:729, 64:32:022604:732 по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на расстоянии 1 км юго-западнее пос. Расково, общей протяженностью 218 метра. 2.8 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.9 Монтаж на опорах №1-08/3, №1-09/4, №1-09/5, №1-09/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-839 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 3 шт.). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 05.09.2023 года по 25.09.2023 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр 06-23-48-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-839 до границы земельных участков с кадастровыми номерами 64:32:022604:730, 64:32:022604:729, 64:32:022604:732 по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на расстоянии 1 км юго-западнее пос. Расково. Кабельные линии от КТП-1488 на опору №1-00/5 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) ТП-839. Установка приборов учета расхода электроэнергии». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |