Приложение №2

к договору №___ от «___» октября 2023 г.

на выполнение комплекса кадастровых работ

и работ по установлению охранных зон

объектов электросетевого хозяйства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Раздел | Категория | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Заказчик | Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |  |  |
| 1.2. | Объекты | 1. Земельные участки; 2. Объекты электросетевого хозяйства (ОЭХ); 2.1. Распределительные пункты (РП); 2.2. Трансформаторные подстанции (ТП); 2.3. Кабельные линии электропередачи (КЛ); 2.4. Воздушные (кабельно-воздушные) линии электропередачи (ВЛ/КВЛ/ВЛИ/ВЛЗ). |  |  |
| 1.3. | Цели производства работ | 1. Образование земельных участков с целью кадастрового учета и государственной регистрации прав на них. 2. Установление (изменение) границ публичного сервитута в отношении земельных участков и/или земель для их использования в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации ОЭХ, а также строительства, реконструкции, капитального ремонта участков (частей) ОЭХ. 3. Установление сервитута в отношении земельного участка (части земельного участка) в целях размещения ОЭХ. 4. Получение решения об использовании земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения ОЭХ. 5. Установление, изменение или прекращение существования охранных зон объектов электросетевого хозяйства (ОЗ ОЭХ) и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах таких зон. 6. Постановка ОЭХ на кадастровый учет и учет в качестве бесхозяйных объектов. 7. Устранение нарушений Правил охраны электрических сетей, земельного законодательства (снос самовольных объектов). 8. Регистрация прав на ОЭХ. |  |  |
| 1.4. | Место производства работ | Работы выполняются на территории Муниципального образования «Город Саратов» |  |  |
| 1.5. | Место приемки результата выполненных работ | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |  |  |
| 1.6. | Виды работ и этапы их выполнения | 1. Геодезическая съемка. А) Этапы (для земельных участков и площадных наземных объектов – ТП и РП): 1.1. Сбор исходных данных. Исходные данные запрашиваются Исполнителем самостоятельно, а также прилагаются Заказчиком к Заявке на выполнение работ; 1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка соответствующего заключения (далее – Заключение о невозможности выполнения работ); 1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек объектов на местности (геодезическая съемка). Б) Этапы (для линейных объектов – КЛ, ВЛ, КВЛ, ВЛИ, ВЛЗ): 1.1. Сбор исходных данных. Исходные данные запрашиваются Исполнителем самостоятельно, прилагаются Заказчиком к Заявке на выполнение работ и предоставляются Заказчиком Исполнителю в следующем порядке: 1) Исполнитель согласовывает с Участком сетей*: - время и место обеспечения Исполнителю доступа к графическим материалам (трассам кабельных линий, планшетам (схемам) воздушных линий) на которых отображено местоположение линейных объектов; 2) Участок сетей в согласованное время обеспечивает: - предоставление Исполнителю доступа к графическим материалам (трассам кабельных линий, планшетам (схемам) воздушных линий) на которых отображено местоположение линейных объектов. Снятие копий (скан-образов) с трасс кабельных линий, планшетов (схем) воздушных линий осуществляется Исполнителем самостоятельно с использованием своих технических средств, расходных материалов и бумаги; 1.2. Анализ исходных данных. В случае выявления невозможности выполнения работ в отношении отдельных объектов – подготовка заключения о невозможности выполнения работ; 1.3. Проведение работ по определению координат характерных точек объектов на местности (геодезическая съемка). При необходимости полевого сопровождения геодезической съемки Исполнитель согласовывает с Участком сетей время геодезической съемки; 1.4. Подготовка Исполнителем Плана расположения ОЭХ с учетом требований указанных в п. 1 раздела 2.3 настоящего Технического задания; 1.5. Предоставление Исполнителем Плана расположения ОЭХ в Участок сетей для сверки (проверки достоверности определения местоположения ОЭХ). Плана расположения ОЭХ предоставляется на сверку на бумажном носителе в двух вариантах: 1) на подложке (слое) карты города с обозначением улиц и домов - 3 (три) экземпляра; 2) на подложке (слое) спутниковой съемки территории с обозначением улиц и домов – 1 (один) экземпляр, и в электронном виде - рабочий файл Плана расположения ОЭХ (геодезическая съемка) в формате DWG; 1.6. Выполнение Участком сетей сверки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с проставлением по ее результатам штампа «Сверено» и визирования подписью ответственного лица, либо предоставлением Исполнителю замечаний для их устранения; 1.7. Предоставление Участком сетей Исполнителю сверенного Плана расположения ОЭХ на бумажном носителе на подложке (слое) карты города с обозначением улиц и домов - 2 (два) экземпляра; 1.8. Направление Исполнителем с момента получения сверенного Плана расположения ОЭХ на электронную почту Заказчика ozio-dpo@mail.ru: -1) скан-образа указанного Плана в формате PDF - в течение 1 (одного) рабочего дня; 2) рабочего файла указанного Плана (геодезической съемки) в формате DWG - в течение 1 (одного) рабочего дня; 3) документа в электронном виде в формате .XLS/.XLSX, содержащего таблицу с указанием номеров опор ВЛ, КВЛ, ВЛЗ согласно нумерации Заказчика и координат каждой опоры, а также характерных (поворотных) точек кабельных линий, ТП, РП. - в течение 3 (трех) рабочих дней. Бумажный экземпляр согласованного Плана расположения ОЭХ передается Заказчику при сдаче выполненных работ с актом о приемке. * Участок сетей - структурное подразделение АО СПГЭС», ответственное за сопровождение геодезической съемки (в Участке сетей ответственный - Старший мастер участка, работы сопровождает – Техник-энергетик) Адреса электронной почты участков сетей: 1 участок сетей: srs1uch@spgs.ru; 2 участок сетей: srs2uch@spgs.ru; 3 участок сетей: crs3uch@spgs.ru; 4 участок сетей: crs4uch@spgs.ru; 5 участок сетей: urs5uch@spgs.ru; 6 участок сетей: urs6uch@spgs.ru; 7 участок сетей: srs7uch@spgs.ru; 8 участок сетей: srs8uch@spgs.ru; 9 участок сетей: crs9uch@spgs.ru; 10 участок сетей: urs10uch@spgs.ru. 2. Установление (изменение) публичного сервитута (далее – ПС). Этапы: 2.1. Сбор исходных данных 2.2. Анализ исходных данных. 2.3. Определение координат характерных точек контуров объектов. 2.4. Подготовка графического описания местоположения границ ПС для обращения в уполномоченный орган в целях принятия решения об установлении ПС с учетом требований, указанных в п.2 раздела 2.3 настоящего Технического задания; 2.5. Согласование с Заказчиком границ ПС, указанных в графическом описании; 2.6. Подготовка ходатайства об установлении ПС и документов к нему (далее – Ходатайство ПС); Исполнитель обеспечивает: 1) подготовку и согласование с Заказчиком Ходатайства ПС; 2) направление Ходатайства ПС в уполномоченный орган в порядке, установленном действующим законодательством с одновременным направлением на электронную почту Заказчика ozio-dpo@mail.ru Ходатайства ПС в форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя и прилагаемых документов, необходимых для установления ПС; К ходатайству об установлении ПС должен быть приложен документ в электронном виде в формате .XLS/.XLSX или .DOC, содержащий перечень координат характерных точек и площади земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) в отношении которых устанавливается ПС. 3) перенаправление на электронную почту Заказчика ozio-dpo@mail.ru сведений о регистрации Ходатайства ПС в день их получения от уполномоченного органа; 2.7. Обеспечение за счет средств Заказчика размещения сообщения в СМИ и извещение правообладателей земельных участков о возможном установлении ПС в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ (далее – Сообщение). Исполнитель размещает Сообщение в сетевом издании «Панорама Саратова», на основании Заявок в порядке, предусмотренном Договором, заключенным между Заказчиком и МУП «РЭП-17» Фрунзенского района, с одновременным направлением на электронную почту Заказчика ozio-dpo@mail.ru заявки с приложением Сообщения в форме электронного документа в формате PDF. Исполнитель размещает Сообщение в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут предлагается установить в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, с одновременным направлением на электронную почту Заказчика ozio-dpo@mail.ru Фотоотчетов о размещении сообщения о возможном установлении ПС в электронной форме в формате JPEG; 2.8. Подготовка графического описания местоположения границ ПС для внесения в ЕГРН; 2.9. Техническое сопровождение внесения в ЕГРН сведений (изменений в сведения) о границах ПС в уполномоченном органе Росреестра (Роскадастра) по Саратовской области; 2.10. Получение информации из ЕГРН в форме выписки о зоне с особыми условиями использования территории, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о ПС. 3. Подготовка Плана земельного участка в целях устранения нарушений Правил охраны электрических сетей, земельного законодательства. Этапы: 3.1. Сбор исходных данных; 3.2. Анализ исходных данных; 3.3. Определение координат характерных точек контуров объектов; 3.4. Подготовка Плана земельного участка по форме, установленной Приложением № 5 к Договору. 4. Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования земельного участка или получения решения об использовании земель или земельного участка). Этапы: 4.1. Сбор исходных данных; 4.2. Анализ исходных данных; 4.3. Определение координат характерных точек контуров объектов; 4.4. Подготовка Схемы земельного участка на КПТ с учетом требований указанных в п. 5 раздела 2.3 настоящего Технического задания. К схеме земельного участка на КПТ (в целях получения решения об использовании земель или земельного участка) должен быть приложен документ в электронном виде в формате .XLS/.XLSX или .DOC, содержащий: 1) перечень координат характерных точек земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) для размещения ОЭХ; 2) площадь предполагаемой к использованию территории в границах каждого кадастрового квартала (в случае если предполагаемая к использованию территория расположена в границах более одного кадастрового квартала). 5. Подготовка схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. Этапы: 5.1. Сбор исходных данных; 5.2. Анализ исходных данных; 5.3. Определение координат характерных точек контуров объектов; 5.4. Подготовка Схемы границ сервитута на КПТ с учетом требований указанных в п. 5 раздела 2.3 настоящего Технического задания. К схеме границ сервитута на КПТ должен быть приложен документ в электронном виде в формате .XLS/.XLSX или .DOC, содержащий: 1) перечень координат характерных точек земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) для установления сервитута; 2) площадь территории планируемой для установления сервитута в границах каждого кадастрового квартала. 6. Подготовка межевого плана земельного участка. Этапы: 6.1. Сбор исходных данных; 6.2. Анализ исходных данных; 6.3. Определение координат характерных точек контуров объектов; 6.4. Подготовка межевого плана земельного участка. 7. Установление (изменение, прекращение) охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее - ОЗ ОЭХ). Этапы: 7.1. Сбор исходных данных; 7.2. Анализ исходных данных; 7.3. Определение координат характерных точек контуров объектов; 7.4. Подготовка графического описания местоположения границ ОЗ ОЭХ с учетом требований, указанных в п.3 раздела 2.3 настоящего Технического задания; 7.5. Согласование с Заказчиком границ ОЗ ОЭХ, указанных в графическом описании; 7.6. Подготовка и направление заявления с необходимым комплектом документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для установления, изменения или прекращения ОЗ ОЭХ; 7.7. Получение решения (акта) территориального органа Ростехнадзора об установлении, изменении или прекращении ОЗ ОЭХ согласовании границ ОЗ ОЭХ; 7.8. Техническое сопровождение внесения в ЕГРН сведений (изменений в сведения) о границах ОЗ ОЭХ в уполномоченном органе Росреестра (Роскадастра) по Саратовской области; 7.9. Получение информации из ЕГРН в форме выписки о зоне с особыми условиями использования территории, удостоверяющей внесение в ЕГРН сведений о границах ОЗ ОЭХ. 8. Подготовка Технического плана ОЭХ. Этапы: 8.1. Сбор исходных данных; 8.2. Анализ исходных данных; 8.3. Определение координат характерных точек контуров объектов; 8.4. Подготовка технического плана ОЭХ. |  |  |
| 1.7. | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по каждому виду устанавливаются в рабочих днях в соответствии со Спецификацией и условиями Договора. |  |  |
| 1.8. | Исходные данные | 1. Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1.1. При производстве работ, направленных на подготовку геодезической съемки, схемы границ сервитута на КПТ, графического описания местоположения границ ОЗ ОЭХ, установление (изменение) границ ПС: - проектная (рабочая) документация, в составе сведений, необходимых для выполнения геодезической съемки в электронном виде формате dwg и/или pdf; – план трассы объектов электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде в формате dwg (при наличии); – исполнительная схема трассы объектов электросетевого хозяйства М 1:500 на бумажном носителе (при наличии). 1.2. При производстве работ, направленных на подготовку документов, обеспечивающих образование земельного участка: - сведения о месте расположения образуемого земельного участка. 1.3. При производстве работ, направленных на установление (изменение, прекращение) ОЗ ОЭХ: - копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором размещается ОЭХ (при наличии); - копии документов, удостоверяющих права Заказчика на объект (при наличии); - справка о балансовой принадлежности ОЭХ (при необходимости). 1.4. При производстве работ, направленных на подготовку технического плана здания (части здания), сооружения (части сооружения), объекта незавершенного строительства, помещения, в том числе ТП/РП, кроме линейных объектов, Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: - геодезическая съемка (при наличии у Заказчика); - копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором размещается объект; - копии документов, удостоверяющих права Заказчика на объект (при наличии); - копия разрешения на строительство объекта. Указанный документ не предоставляется в случае, когда для строительства объекта, разрешение на строительство не требуется; - копия проектной документации в составе сведений, необходимых для подготовки технического плана. 1.5. При производстве работ, направленных на подготовку технического плана линейных ОЭХ: - копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(ки), на котором(ых) размещается объект или документов, разрешающих использование земельного(ых) участка(ов) для размещения объекта; - копия проектной документации в составе сведений, необходимых для подготовки технического плана. 1.6. Прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ, имеющиеся в наличии у Заказчика. 2. Исполнитель самостоятельно получает: - сведения и документы из ЕГРН, - прочие исходные данные, необходимые для выполнения работ. Указанные исходные данные должны быть получены не ранее даты заключения Договора. |  |  |
| 1.9. | Требования к проведению работ | Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |
| 1.10. | Контроль Заказчика | Контроль Заказчика за выполнением работ осуществляется представителями Заказчика: 1) при производстве работ; 2) при приемке результатов выполненных работ. |  |  |
| 2. Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат работ | Результат работ | Формат/Носитель | Кол-во (для каждого объекта работ), шт. |
|  |  | 1. Геодезическая съемка |  |  |
|  |  | 1.1. План расположения ОЭХ (согласованный с Участком сетей) на подложке (слое) карты города с обозначением улиц и домов | Бумажный | 1 |
|  |  |  | Электронный: скан-образ Плана расположения ОЭХ, согласованного с Участком сетей в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  |  | Электронный: рабочий файл Плана расположения ОЭХ в формате DWG (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 1.2. Заключение о невозможности выполнения работ по объективным причинам, не зависящим от Исполнителя, в отношении отдельных Объектов (при возникновении таких ситуаций) | Бумажный | 1 |
|  |  | 2. Документы по установлению (изменению) публичного сервитута |  |  |
|  |  | 2.1. Графическое описание местоположения границ ПС для принятия решения об установлении ПС | Электронный: в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  |  | Электронный: рабочий файл графического описания местоположения границ ПС в формате DWG (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.2. Ходатайство об установлении ПС | Электронный: в формате согласно ст. 39.41 ЗК РФ, Приказа Росреестра от 19.04.2022 № П/0150, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.3. Сопроводительное письмо о направлении Ходатайства об установлении ПС | Электронный: в формате PDF, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.4. Заявка в СМИ с приложением сообщения | Электронный: в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.5. Фотоотчеты о размещении сообщения о возможном установлении ПС | Электронный: в формате JPEG (файлы, направленные на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.6. Решение и иные документы об установлении, изменении ПС | Бумажный | 1 |
|  |  | 2.7. Графическое описание местоположения границ ПС для внесения в ЕГРН | Электронный: в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 2.8. Выписка о зоне с особыми условиями использования территории, удостоверяющая внесение в ЕГРН сведений о ПС. | Электронный: в формате в формате XML и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 3. План земельного участка | Бумажный | 2 |
|  |  |  | Электронный: в формате DWG и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 4. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Бумажный (по запросу Заказчика) | 3 |
|  |  |  | Электронный: в формате XML - в случае подготовки схемы с целью образования земельного участка (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  |  | Электронный в формате PDF и DWG - в случае подготовки схемы в целях получения решения об использовании земель и или земельного участка (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) |  |
|  |  | 5. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории | Бумажный (по запросу Заказчика) | 3 |
|  |  |  | Электронный: в формате PDF и DWG (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 6. Межевой план земельного участка | Бумажный (по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  |  | Электронный в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  |  | Электронный: в формате XML файл, записанный на диск CD-R/DVD-R (по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  | 7. Документы по установлению (изменению, прекращению) охранных зон объектов электросетевого хозяйства |  |  |
|  |  | 7.1. Графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства | Бумажный (по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  |  | Электронный: в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  |  | Электронный: рабочий файл графического описания местоположения границ ОЗ ОЭХ в формате DWG (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  |  | Электронный: в формате XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 7.2. Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства | Бумажный | 1 |
|  |  |  | Электронный: скан-образ Решения в формате PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 7.3. Выписка о зоне с особыми условиями использования территории, удостоверяющая внесение в ЕГРН сведений об ОЗ ОЭХ | Бумажный (по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  |  | Электронный: в формате PDF или XML (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 8. Технический план объекта электросетевого хозяйства |  |  |
|  |  | 8.1. Технический план ОЭХ | Бумажный (по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  |  | Электронный: в формате XML и PDF (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре. | 1 |
|  |  |  | Электронный: XML файл, записанный на диск CD-R/DVD-R (по запросу Заказчика) | 1 |
|  |  | 9. Отчет о выполнении работ | Электронный в формате .XLS/.XLSX (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) | 1 |
|  |  | 10. Сводный план расположения ОЭХ (сводный файл геодезической съемки) | Электронный: рабочий файл в формате DWG, содержащий все Планы расположения ОЭХ (геодезическую съемку), подготовленные Исполнителем в рамках исполнения обязательств по Договору (файл, направленный на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Договоре) |  |
| 2.2. | Общие требования к оформлению результатов работ | Результат работ, указанных в Разделе 2.1 настоящего Технического задания, должен соответствовать по форме и содержанию требованиям действующего законодательства. Итоговая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на момент приемки выполненных работ. |  |  |
| 2.3. | Специальные требования к оформлению результатов работ | 1. Специальные требования к Плану расположения ОЭХ на бумажном носителе: 1.1. Формат А3; 1.2. Масштаб – удобный для чтения (1:500, 1:1000; 1:2000); 1.3. Содержание: 1) Наименование ОЭХ - указывается в соответствии с Заявкой и содержит наименование линейного объекта и уровень его напряжения (Пример: Кабельная линия 10кВ) и площадного объекта (Пример: Трансформаторная подстанция № 745); 2) Адрес ОЭХ – указывается в соответствии с Заявкой и содержит наименование населенного пункта и направление линейного объекта (Пример: г. Саратов, ТП-1605-I - ТП-797-I), местоположение площадного объекта (Пример: г. Саратов, 5 Динамовский проезд, ул. Огородная); 3) Графическое изображение фактического и проектного (при наличии) местоположения ОЭХ на кадастровом плане территории с указанием границ и кадастровых номеров земельных участков (при их наличии); 4) Границы охранных зон объекта электросетевого хозяйства, публичного сервитута и их реестровые номера (при наличии соответствующих сведений в ЕГРН); 5) Условные обозначения. Во всех Планах должны применяться единые условные обозначения. При этом изображения фактического и проектного (при наличии) местоположения ОЭХ, а также границ земельных участков, и прочих элементов должны быть выполнены разными цветами. 6) Протяженность трассы кабельной или воздушной линии на основании выполненной геодезической съемки (указывается протяженность каждого направления кабельной или воздушной линии). Для воздушных линий указывается нумерация опор из планшетов (схем) воздушных линий согласно нумерации Заказчика. План расположения линейного объекта, в том числе подложка, выполняется в цветном исполнении; 7) Дата подготовки Плана и подпись, лица его подготовившего. 2. Специальные требования к Графическому описанию местоположения границ ПС для принятия решения об установлении ПС в форматах PDF и DWG, направляемого Исполнителем для согласования с Заказчиком. Содержание: 1) Графическое изображение границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства, публичного сервитута и их реестровые номера (при наличии соответствующих сведений в ЕГРН); 2) Графическое изображение проектных границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, определенных Исполнителем в рамках выполнения работ по установлению охранных зон по заявкам Заказчика, поступившим на исполнение одновременно или ранее в рамках соответствующего вида работ. 3. Специальные требования к Графическому описанию местоположения границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства в форматах PDF и DWG, направляемого Исполнителем для согласования с Заказчиком. Содержание: 1) Графическое изображение границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства, публичного сервитута и их реестровые номера (при наличии соответствующих сведений в ЕГРН); 2) Графическое изображение проектных границ сервитута, проектных границ публичного сервитута, проектных границ территории для использования земель или земельного участка без установления сервитута, публичного сервитута, определенных Исполнителем в рамках выполнения работ по заявкам Заказчика, поступившим на исполнение одновременно или ранее в рамках соответствующего вида работ. 4. Специальные требования в Плану земельного участка: План земельного участка должен быть подготовлен по форме согласно Приложению №5 к Договору. 5. Специальные требования к схеме земельного участка на КПТ (в целях получения решения об использовании земельного участка) и к схеме границ сервитута на КПТ (в целях оформления сервитута). Содержание: 1) Площадь и перечень координат характерных точек земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) для размещения ОЭХ; 2) Графическое изображение размещаемого ОЭХ; 3) Графическое изображение земель и/или земельных участков, части (частей) земельного участка (земельных участков) для размещения ОЭХ, надписи (включая кадастровые номера земельных участков, границы и реестровые номера ЗОУИТ, условное обозначение территории, предполагаемой к использованию, кадастровый номер кадастрового квартала, систему координат), условные обозначения, примененные при подготовке изображения; 4) Перечень координат характерных точек. |  |  |
| 2.4. | Гарантия качества выполненных работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |
| 3. Требования к Исполнителю |  |  |  |  |
| 3.1. | Кадровые ресурсы | Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |
| 3.2. | Опыт работ | Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |
| 3.3. | Лицензии | Исполнитель должен иметь лицензию на выполнение соответствующих видов деятельности, включая установление границ зон с особыми условиями использования территории |  |  |
| 4. Нормативные документы |  |  |  |  |
| 4.1. | Перечень нормативно-правовых актов и технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»; - Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»; - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»; - Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 января 2013 г. № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26 июля 2022 г. № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения»; - Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 марта 2019 г. № 513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных в границах муниципального образования «Город Саратов»; - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»; - иные нормы, в том числе технические, и требования, действующие в данной сфере. |  |  |
| 4.2. | Особые условия применения нормативных документов | В случае изменения (введения новой) нормативной правовой и нормативной технической базы в РФ, работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с изменившимися требованиями. Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика предоставить ему любую запрошенную информацию о ходе выполнения работ. При этом информация должна быть предоставлена по форме, указанной Заказчиком. |  |  |
| 5. Сдача работ |  |  |  |  |
| 5.1. | Порядок сдачи работ | В соответствии с условиями Договора |  |  |

| Заказчик: АО «СПГЭС» Первый заместитель генерального директора _________________ Е.Н. Стрелин | Исполнитель: ООО «Саратовское БТИ» Генеральный директор ___________ Д.А. Мельников |
| --- | --- |