Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» ___________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы:

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  1262, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Выгонная;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  1266, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Лесная, 2-я Дачная;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-22, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Зарубина 132/138;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-404, расположенной по адресу:                       г. Саратов ул. Посадского, 215;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП -  282, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Новоавтобусная угол ул. Маяковского;

- капитальный ремонт строительной части в ТП-945, расположенной по адресу:                       г. Саратов, Московское шоссе, 5;

- капитальный ремонт строительной части в РП – Диагностика,   расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 143;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 73,  расположенной по адресу:                     г. Саратов, ул. Гоголя, 1;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 156,  расположенной по адресу:                     г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти угол ул. Чапаева;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 688,  расположенной по адресу:                    г. Саратов, Театральная площадь, 11;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1061, расположенной по адресу:                   г. Саратов, ул. Чапаева, 9;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 31,  расположенной по адресу:                       г. Саратов, ул. Комсомольская, 28/30;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 546,  расположенной по адресу:                 г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 «А»;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 17, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 66;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 931, расположенной по адресу: г. Саратов, Больничный пр –д, 7;

- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 1470, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 46, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-16), дефектной ведомости (Приложение               № 17-32).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 33) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 33) и составляет _______________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней.

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                   10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-16:

Техническое задание;

Приложение № 17-32:

Дефектная ведомость;

Приложение № 33:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП - 1262, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Выгонная |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли), усиление существующих конструкций. 3. Отделочные работы – заделка трещины в стене, штукатурка стен, окраска стен. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП - 1266, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Лесная, 2-я Дачная |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли), ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт стены, демонтаж дверных коробок, демонтаж дверных полотен, установка дверных полотен, коробок, ремонт порогов. 3. Отделочные работы – штукатурка стен, окраска стен и дверей. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП-22, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Зарубина 132/138 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Электромонтажные работы: демонтаж, монтаж трансформаторов 3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих в камере трансформаторов, закрытие приямков в камере трансформаторов, демонтаж и монтаж дверных коробок, дверных полотен, ремонт порогов 4. Отделочные работы – окраска полов, дверей, побелка откосов 5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП-404, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Посадского, 215 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Электромонтажные работы: демонтаж, монтаж трансформаторов 3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих в камере трансформаторов, закрытие приямков в камере трансформаторов. 4. Отделочные работы – окраска полов 5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП - 282, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Новоавтобусная угол ул. Маяковского |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли), ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 3. Отделочные работы – окраска дверей. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП-945, расположенной по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 5 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли) 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение №7  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в РП – Диагностика, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 143 |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), ремонт откосов (заделка трещин, штукатурка поверхности), закрытие приямков. 3. Отделочные работы: окраска полов. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 8  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП – 73, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя, 1 |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), ремонт откосов (заделка трещин, штукатурка поверхности), замена отливов. 3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей, жалюзи 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 9  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП – 156, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти угол ул. Чапаева |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж и монтаж дверных полотен, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей, штукатурка стен, окраска стен, 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 10  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП – 688, расположенной по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 11. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена отливов, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 3. Отделочные работы: окраска полов. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 11  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1061, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 9 |
| Состав работ | 1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камере трансформаторов, РУ - 6кВ, РУ -0,4кВ. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих. 3. Отделочные работы: окраска пола. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 12  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП – 31, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Комсомольская, 28/30 |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камерах трансформаторов. 3. Ремонтные работы: ремонт пола (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, ремонт откосов, ремонт отливов. 4. Отделочные работы: окраска пола, окраска жалюзи 5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 13  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части в ТП – 546, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 «А». |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт отливов. 3. Отделочные работы: окраска дверей и жалюзи 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 14  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП – 17, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 66 |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камерах трансформаторов. 3. Ремонтные работы: ремонт пола (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), ремонт порога, замена направляющих, ремонт откосов, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона). 4. Отделочные работы – окраска пола. 5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 15  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП – 931, расположенной по адресу: г. Саратов, Больничный пр –д, 7 |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камерах трансформаторов. 3. Ремонтные работы: ремонт пола (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен. 4. Отделочные работы – окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхности), окраска пола. 5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 16  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП – 1470, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 46 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 3. Отделочные работы – окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхности). 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «___»______2013 г. по «___»_______2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 17  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-1262

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кровля (53М2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,53 53/100 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,53 53/100 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,4 40/100 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,53 53/100 |  |
| 5 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,53 |  |
| Раздел 2. Стяжка ТП металлом |  |  |  |  |
| 6 | Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками | 1 т металлоконструкций | 0,291 291/1000 |  |
| 7 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0,291 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 18  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость ТП-1266

| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Кровля (20 М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  |  | 100 м2 покрытия | 0,2 20/100 |  |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 |  |  | 100 мест | 0,2 20/100 |  |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м |  |  | 100 м | 0,2 20/100 |  |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцион- ный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением |  |  | 100 м2 кровли | 0,2 20/100 |  |  |
| 5 | Устройство кровли из линокрома (или аналог) для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя |  |  | 100 м2 кровли | 0,2 |  |  |
| Раздел 2. Отмостка (22 М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии |  |  | 1 м3 | 3,3 22*0,15 |  |  |
| 7 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 |  |  | 100 м3 грунта | 0,033 22*0,15/100 |  |  |
| 8 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |  |  | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | 0,05 |  |  |
| 9 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  | 1 м3 подстилающего слоя | 3,3 22*0,15 |  |  |
| 10 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм |  |  | 100 м2 покрытия | 0,22 22/100 |  |  |
| 11 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 |  |  | 100 м2 покрытия | 0,22 |  |  |
| 12 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  |  | 100 м3 грунта | 0,033 3,3/100 |  |  |
| 13 | Мусор строительный погрузка |  |  | 1 т | 6,93 3,3*2,1 |  |  |
| 14 | Мусор строительный разгрузка |  |  | 1 т | 6,93 3,3*2,1 |  |  |
| 15 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  |  | 1 т | 12,87 3,3*1,8+3,3*2,1 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт стены 10 М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,1 |  |  |
| 17 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |  |
| Раздел 4. Замена двери 6,25М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок | 0,01 |  |  |
| 19 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен | 0,0625 6,25/100 |  |  |
| 20 | Установка полотен наружных кроме балконных |  |  | 100 полотен | 0,01 |  |  |
| 21 | Полотна дверные |  |  | м2 | 6,25 |  |  |
| 22 | Обрамление проемов угловой сталью |  |  | 1 т | 0,06 |  |  |
| 23 | Ремонт порогов шириной до 150 мм |  |  | 100 отремонтированных мест | 0,03 |  |  |
| 24 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,125 |  |  |
|  |  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 19  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП -22

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Ремонт полов в Т1, Т2 (14 М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов цементных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,14 0,07*2 |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев бетонных |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 3 1,5*2 |  |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 |  | 1 м3 заделки |  | 0,2 0,1*2 |  |  |
| 6 | Металлические конструкции |  | 1 т |  | 0,2208 6*18,4*2/1000 |  |  |
| 7 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,14 0,07*2 |  |  |
| 8 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм |  | 100 м2 покрытия |  | 0,14 0,07*2 |  |  |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,14 |  |  |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора |  | 100 т мусора |  | 0,0588 7*0,2*2*2,1/100 |  |  |
| Раздел 2. Закрытие приямков (1 М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | 1 т конструкций |  | 0,016 16/1000 |  |  |
| 12 | Конструкции стальные |  | т |  | 0,016 |  |  |
| Раздел 3. Замена двери РУ-6 кВ (4 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  | 0,01 |  |  |
| 14 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,0372 1,55*2,4/100 |  |  |
| 15 | Установка полотен наружных кроме балконных |  | 100 полотен |  | 0,01 |  |  |
| 16 | Полотна дверные |  | м2 |  | 4 |  |  |
| 17 | Обрамление проемов угловой сталью |  | 1 т |  | 0,06 |  |  |
| 18 | Ремонт порогов шириной до 150 мм |  | 100 отремонтированных мест |  | 0,01 |  |  |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |

Приложение № 20  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП -404

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт полов в Т1, Т2 (14 М2) |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,14 0,07*2 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 1,5*2 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 0,1*2 |  |
| 6 | Металлические конструкции | 1 т | 0,2208 6*18,4*2/1000 |  |
| 7 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,14 0,07*2 |  |
| 8 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,14 0,07*2 |  |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0588 7*0,2*2*2,1/100 |  |
| Раздел 2. Закрытие приямков ( 1 М2) |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,016 16/1000 |  |
| 12 | Конструкции стальные | т | 0,016 |  |
| Раздел 3. ремонт полов РУ6;0,4 кВ |  |  |  |  |
| 13 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,23 23/100 |  |
| 14 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,6 |  |
| 15 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,23 |  |
| 16 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,23 |  |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |
| 18 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0966 23*0,2*2,1/100 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 21  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-282

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт кровли (46 М2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | 100 м2 покрытия |  | 0,46 46/100 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 |  | 100 мест |  | 0,46 46/100 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м |  | 100 м |  | 0,3 30/100 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением |  | 100 м2 кровли |  | 0,46 46/100 |  |
| 6 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя |  | 100 м2 кровли |  | 0,46 |  |
| Раздел 2. Ремонт отмостки (35 М2) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии |  | 1 м3 |  | 5,25 35*0,15 |  |
| 8 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта |  | 0,0525 35*0,15/100 |  |
| 9 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |  | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков |  | 0,05 |  |
| 10 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 5,25 35*0,15 |  |
| 11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм |  | 100 м2 покрытия |  | 0,35 35/100 |  |
| 12 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 |  | 100 м2 покрытия |  | 0,35 |  |
| 13 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  | 100 м3 грунта |  | 0,0525 5,25/100 |  |
| 14 | Мусор строительный погрузка |  | 1 т |  | 11,025 5,25*2,1 |  |
| 15 | Мусор строительный разгрузка |  | 1 т |  | 11,025 5,25*2,1 |  |
| 16 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  | 1 т |  | 20,475 5,25*1,8+5,25*2,1 |  |
| Раздел 3. Покраска дверей |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 21 |  |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,21 |  |
| 19 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 21 |  |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,21 |  |
|  |  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Подрядчик: Генеральный директор _________________ С.В. Козин _______ |  |  |  |  |

Приложение № 22  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»__________2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-945

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Ремонт кровли (32 М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | 100 м2 покрытия |  | 0,32 32/100 |  |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 |  | 100 мест |  | 0,32 32/100 |  |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м |  | 100 м |  | 0,3 30/100 |  |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением |  | 100 м2 кровли |  | 0,32 32/100 |  |  |
| 5 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя |  | 100 м2 кровли |  | 0,32 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт отмостки (28М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии |  | 1 м3 |  | 4,2 28*0,15 |  |  |
| 7 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта |  | 0,042 28*0,15/100 |  |  |
| 8 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |  | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков |  | 0,05 |  |  |
| 9 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 4,2 28*0,15 |  |  |
| 10 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм |  | 100 м2 покрытия |  | 0,28 28/100 |  |  |
| 11 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 |  | 100 м2 покрытия |  | 0,28 |  |  |
| 12 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  | 100 м3 грунта |  | 0,042 4,2/100 |  |  |
| 13 | Мусор строительный погрузка |  | 1 т |  | 8,82 4,2*2,1 |  |  |
| 14 | Мусор строительный разгрузка |  | 1 т |  | 8,82 4,2*2,1 |  |  |
| 15 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  | 1 т |  | 16,38 4,2*1,8+4,2*2,1 |  |  |
|  |  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |

Приложение № 23  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

РП-Диагностика

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт полаТ-1;2; РУ-0,4кВ (23 М2) закрытие приямков РУ-0,4 кВ (27 М2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,23 |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,6 |  |
| 3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,23 |  |
| 4 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,23 |  |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |
| 6 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1932 23*0,2*2*2,1/100 |  |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,432 432/1000 |  |
| 8 | Конструкции стальные | т | 0,432 |  |
| Раздел 2. откосы |  |  |  |  |
| 9 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,25 |  |
| 10 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2,5 |  |
| 11 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,13 13/100 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 24  к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-73

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт полов РУ-0,4 (15 М2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 |  |
| 3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 |  |
| 4 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 6 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,126 15*0,2*2*2,1/100 |  |
| Раздел 2. Покраска дверей и жалюзи |  |  |  |  |
| 7 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 8 |  |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 9 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 8 |  |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| Раздел 3. Замена отливов |  |  |  |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,01 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 25 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость	   ТП-156

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Приме чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Ремонт пола |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт пола РУ-6 (10,0х4,15 м2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия |  | 0,415 10,0*4,15/100 |  |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 2,075 41,5*0,05 |  |  |
| 3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,415 41,5/100 |  |  |
| 4 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,415 41,5/100 |  |  |
| 5 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора |  | 0,1743 41,5*0,2*2,1/100 |  |  |
| 6 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1 | 1 т |  | 17,43 |  |  |
| 7 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 41,5 |  |  |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,415 41,5/100 |  |  |
| Ремонт пола Т-1, 2, 3 (2,65х2,95 м2) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия |  | 0,078175 2,65*2,95/100 |  |  |
| 10 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0,391 7,82*0,05 |  |  |
| 11 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20мм | 100 м2 стяжки |  | 0,0782 7,82/100 |  |  |
| 12 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,0782 7,82/100 |  |  |
| 13 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора |  | 0,032844 7,82*0,2*2,1/100 |  |  |
| 14 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1 | 1 т |  | 3,28 |  |  |
| 15 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7,82 |  |  |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0782 7,82/100 |  |  |
| Замена направляющих |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Металлические конструкции | 1 т |  | 0,2208 6*18,4*2/1000 |  |  |
| Закрытие приямков |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий |  | 0,01584 0,8*0,3*66/1000 |  |  |
| 19 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т |  | 1,58 |  |  |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0024 0,8*0,3/100 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт потолка и стен |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление кладки |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки |  | 0,010156 0,25*0,125*0,065*5 |  |  |
| Ремонт потолка и стен (10,0х2,2м2 h=3м) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин |  | 0,8 8/10 |  |  |
| 23 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,22 2,2*10/100 |  |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,22 2,2*10/100 |  |  |
| 25 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,732 (2,2+10)*2*3/100 |  |  |
| 26 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,952 ((2,2+10)*2*3 +2,2*10)/100 |  |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсион ными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,732 (2,2+10)*2*3/100 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт дверей и жалюзи |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,2079 (0,9*2,35*2+1,8*2,3*4)/100 |  |  |
| 29 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 26,103 0,9*2,35*2+1,8*2,3*4+1,61*1,1*3 |  |  |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,261 26,1/100 |  |  |
| 31 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 26,1 |  |  |
| 32 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4689 (26,1+20,79)/100 |  |  |
| 33 | Установка полотен наружных кроме балконных | 100 полотен |  | 0,06 6/100 |  |  |
| Заземление |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,012 0,2*6/100 |  |  |
| Раздел 4. Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 |  | 1,2 8*0,15 |  |  |
| 36 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта |  | 0,012 8*0,15/100 |  |  |
| 37 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков |  | 0,05 |  |  |
| 38 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 1,2 8*0,15 |  |  |
| 39 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,08 8/100 |  |  |
| 40 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100 м2 покрытия |  | 0,08 |  |  |
| 41 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта |  | 0,045 4,5/100 |  |  |
| 42 | Мусор строительный погрузка | 1 т |  | 2,52 1,2*2,1 |  |  |
| 43 | Мусор строительный разгрузка | 1 т |  | 2,52 1,2*2,1 |  |  |
| 44 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 | 1 т |  | 4,68 1,2*1,8+1,2*2,1 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |

Приложение № 26 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-688

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт отмостки(21 М2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 3,15 21*0,15 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0315 21*0,15/100 |  |
| 3 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | 0,05 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,15 21*0,15 |  |
| 5 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 0,21 21/100 |  |
| 6 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100 м2 покрытия | 0,21 |  |
| 7 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,0315 3,15/100 |  |
| 8 | Мусор строительный погрузка | 1 т | 6,615 3,15*2,1 |  |
| 9 | Мусор строительный разгрузка | 1 т | 6,615 3,15*2,1 |  |
| 10 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 | 1 т | 12,285 3,15*1,8+3,15*2,1 |  |
| Раздел 2. Ремонт полов (41 М2) |  |  |  |  |
| 13 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,41 |  |
| 14 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,2 |  |
| 17 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,41 |  |
| 18 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,41 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 |  |
| 20 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,3444 41*0,2*2*2,1/100 |  |
| Раздел 3. Замена отливов (31 м.п.) |  |  |  |  |
| 21 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,31 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 27 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-1061

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт пола |  |  |  |  |
| Ремонт пола РУ-6;0,4;Т-1;2 (43 м2) с подъемом оборудования и заменой направляющих |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,43 |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 10,75 43*0,25 |  |
| 3 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,43 43/100 |  |
| 4 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,43 43/100 |  |
| 5 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,43 43/100 |  |
| 6 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,43 43/100 |  |
| 7 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1806 43*0,2*2,1/100 |  |
| 8 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1 | 1 т | 8,64 |  |
| 9 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 0,43 |  |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| Демонтаж оборудования |  |  |  |  |
| 11 | Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | 1 шт. | 12 |  |
| 12 | Монтаж торцевых КСО | 1 шт. | 8 |  |
| 13 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | 1 м ширины по фронту | 7,5 6*0,8+1*0,3+0,6*4 |  |
| 14 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 | 100 м | 1,28 (6*6+4*7)*2/100 |  |
| 15 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2 | 100 м | 0,98 (3,5*6+4*7)*2/100 |  |
| 16 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 | 1 шт. | 4 |  |
| 17 | Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5 | 10 т | 0,444 (0,3*6+0,06*7)*2/10 |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |
| 18 | Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем | 1 шт. | 12 |  |
| 19 | Монтаж торцевых КСО | 1 шт. | 8 |  |
| 20 | Металлические конструкции | 1 т | 0,12 10*6*2/1000 |  |
| 21 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | 1 м ширины по фронту | 9,9 6*0,8+1*0,3+0,6*4*2 |  |
| 22 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 | 100 м | 1,28 (6*6+4*7)*2/100 |  |
| 23 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2 | 100 м | 0,98 (3,5*6+4*7)*2/100 |  |
| 24 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 | 1 шт. | 4 |  |
| 25 | Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 26 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 27 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 0,1*2 |  |
| 28 | Металлические конструкции | 1 т | 0,2208 6*18,4*2/1000 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 28 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-31

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт полов в РУ-0,4;6 кВ Т1, Т2 (30М2) с заменой направляющих |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 0,1*2 |  |
| 6 | Металлические конструкции | 1 т | 0,2208 6*18,4*2/1000 |  |
| 7 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3 |  |
| 8 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,252 30*0,2*2*2,1/100 |  |
| Раздел 2. Ремонт откосов |  |  |  |  |
| 11 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,221 |  |
| 12 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |  |
| Раздел 3. Ремонт отливов |  |  |  |  |
| 13 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,29 29/100 |  |
| Раздел 4. Окраска жалюзи |  |  |  |  |
| 14 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 9 |  |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 16 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 9 |  |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 29 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-546

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окраска дверей и жалюзи |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 37 |  |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 37 |  |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |  |
| Раздел 2. Ремонт отливов |  |  |  |  |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,3 30/100 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 30 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП -17

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт полов в РУ-6 (ремонт порога) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,1 10/100 |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,6 |  |
| 3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |  |
| 4 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,1 |  |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 6 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,0015 0,15/100 |  |
| 7 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,042 10*0,2*2,1/100 |  |
| Раздел 2. Ремонт откосов (4 двери) |  |  |  |  |
| 8 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,221 |  |
| 9 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 |  |
| Раздел 3. Замена направляющих (Т-1;Т-2) |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 13 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 1,5*2 |  |
| 14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 0,1*2 |  |
| 15 | Металлические конструкции | 1 т | 0,2208 6*18,4*2/1000 |  |
| 16 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,12 |  |
| 17 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 19 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0504 6*0,2*2*2,1/100 |  |
| Раздел 4. Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 20 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,25 |  |
| 21 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,25 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,35 35/100 |  |
| 23 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,25 |  |
| 24 | Приготовление растворов вручную цементных | 1 м3 раствора | 0,535 A.R |  |
| 25 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,25 |  |
| Раздел 5. Ремонт отмостки |  |  |  |  |
| 26 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 3 20*0,15 |  |
| 27 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,03 20*0,15/100 |  |
| 28 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков | 0,05 |  |
| 29 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 20*0,15 |  |
| 30 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 0,2 20/100 |  |
| 31 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 32 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,03 3/100 |  |
| 33 | Мусор строительный погрузка | 1 т | 9,45 4,5*2,1 |  |
| 34 | Мусор строительный разгрузка | 1 т | 9,45 4,5*2,1 |  |
| 35 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 | 1 т | 17,55 4,5*1,8+4,5*2,1 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 31 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость	ТП-931

|  | № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Приме чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Раздел 1. Ремонт полов в Т1, Т2 с заменой направляющих (18 м2) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т | 1 шт. |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 шт. |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия |  | 0,18 |  |  |
|  | 4 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 3,6 1,8*2 |  |  |
|  | 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки |  | 0,2 0,1*2 |  |  |
|  | 6 | Металлические конструкции | 1 т |  | 0,2208 6*18,4*2/1000 |  |  |
|  | 7 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,14 0,07*2 |  |  |
|  | 8 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,18 |  |  |
|  | 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,18 |  |  |
|  | 10 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора |  | 0,0756 9*0,2*2*2,1/100 |  |  |
|  | Раздел 2. Замена дверей 4 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1, Т2 (2 шт) |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  | 0,02 |  |  |
|  | 12 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,1056 2,2*2,4*2/100 |  |  |
|  | 13 | Установка полотен наружных кроме балконных | 100 полотен |  | 0,04 0,02*2 |  |  |
|  | 14 | Полотна дверные | м2 |  | 10,56 2,2*2,4*2 |  |  |
|  | 15 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т |  | 0,26 0,13*2 |  |  |
|  | 16 | Ремонт порогов шириной до 150 мм | 100 отремонтированных мест |  | 0,02 0,01*2 |  |  |
|  | 17 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,24 0,12*2 |  |  |
|  | РУ-0,4, Ру-6 (2 шт) |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  | 0,02 |  |  |
|  | 19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,06264 (1,06+1,55)*2,4/100 |  |  |
|  | 20 | Установка полотен наружных кроме балконных | 100 полотен |  | 0,02 |  |  |
|  | 21 | Полотна дверные | м2 |  | 6,264 (1,06+1,55)*2,4 |  |  |
|  | 22 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т |  | 0,12 |  |  |
|  | 23 | Ремонт порогов шириной до 150 мм | 100 отремонтированных мест |  | 0,02 |  |  |
|  | 24 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2 |  |  |
|  | Раздел 3. Закрытие приямков (5 м2) |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций |  | 0,08 80/1000 |  |  |
|  | 26 | Конструкции стальные | т |  | 0,08 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  |  | Подрядчик: ____________ ____________________ |  |  |  |

Приложение № 32 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ТП-1470

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Окраска дверей 4 шт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 34 |  |  |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,34 34/100 |  |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 34 |  |  |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,34 34/100 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт отмостки (26 м2) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 |  | 4,05 27*0,15 |  |  |
| 8 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта |  | 0,0405 27*0,15/100 |  |  |
| 9 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков |  | 0,05 |  |  |
| 10 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 4,05 27*0,15 |  |  |
| 11 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,27 27/100 |  |  |
| 12 | Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 | 100 м2 покрытия |  | 0,27 |  |  |
| 13 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта |  | 0,0405 4,05/100 |  |  |
| 14 | Мусор строительный погрузка | 1 т |  | 8,505 4,05*2,1 |  |  |
| 15 | Мусор строительный разгрузка | 1 т |  | 8,505 4,05*2,1 |  |  |
| 16 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 | 1 т |  | 15,795 4,05*1,8+4,05*2,1 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |