Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» ___________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту помещения столовой административного здания, расположенного по адресу: ул. Белоглинская, 40, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________, в том числе НДС 18% – ____________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________, производится Заказчиком в течение               10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней.

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Дефектная ведомость;

Приложение № 3:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания

ЗАО «СПГЭС»

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт помещения столовой административного здания по адресу: ул. Белоглинская, 40 |
| Состав работ | 1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Электромонтажные работы: сборка распределительных щитов, демонтаж старой проводки, монтаж проводки в штробе, за подвесным потолком, монтаж выключателей, розеток, светильников. 3. Строительные работы: демонтаж и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, установка оконных блоков. 4. Горячий цех - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж и монтаж керамической плитки, демонтаж и монтаж моек, демонтаж и монтаж ванн, установка смесителей. - Отделочные работы: штукатурка потолка, окраска потолка, окраска труб и радиаторов отопления. 5. Кондитерский цех - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, демонтаж и монтаж керамической плитки, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, окраска потолка, окраска труб и радиаторов отопления 6. Мясной цех - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, демонтаж и монтаж керамической плитки, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, устройство подвесного потолка. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления. 7. Овощной цех - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, устройство перегородок, монтаж керамической плитки, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, устройство подвесного потолка. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления 8. Зал приема пищи - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, устройство подвесного потолка. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления 9. VIP – зал - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из ламината, устройство плинтусов, устройство подвесного потолка. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления. 10. Кабинет заведующей - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, устройство подвесного потолка. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления 11. Кабинет кладовщика - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж керамической плитки, разборка плинтусов, устройство цементной стяжки, устройство гидроизоляции, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, устройство подвесного потолка. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления 12. Коридор - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, устройство подвесного потолка. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, оклейка стен обоями, окраска стен, окраска труб и радиаторов отопления 13. Места общего пользования - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, демонтаж и монтаж керамической плитки, устройство подвесного потолка, ремонт пола устройство гидроизоляции, устройство стяжки, разборка кладки из кирпича, кладка из кирпича, замена трубопроводов, смена унитазов, смена умывальников. - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, окраска труб и радиаторов отопления. 14. Сушилка - Строительные работы: демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, установка и крепление наличников, заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж и монтаж керамической плитки, устройство подвесного потолка, ремонт пола (демонтаж керамической плитки, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, монтаж керамической плитки) - Отделочные работы: штукатурка внутренних стен, окраска труб и радиаторов отопления. 15. Вывоз мусора |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с «__»________2013 г. по «__»__________2013 г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость

ремонт столовой

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Установка ПВХ окон |  |  |  |  |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,2005 20,05/100 |  |
| 2 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,3 |  |
| 3 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,24 |  |
| 4 | Доски подоконные ПВХ | м | 24 |  |
| Раздел 2. Горячий цех |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 5 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,052 5,2/100 |  |
| 6 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 3/100 |  |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,052 5,2/100 |  |
| 8 | Петля накладная | шт | 6 |  |
| 9 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,3 30/100 |  |
| 10 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,045 |  |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,042 4,2/100 |  |
| 13 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,045 |  |
| 14 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,48 |  |
| 15 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,885 88,5/100 |  |
| 16 | Демонтаж ванн купальных прямых чугунных | 10 компл. | 0,1 |  |
| 17 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,03 |  |
| 18 | Установка ванн купальных прямых чугунных | 10 компл. | 0,1 |  |
| 19 | Демонтаж моек на одно отделение | 10 компл. | 0,6 |  |
| 20 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0,6 |  |
| 21 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,7 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,386 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков (моющейся) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,386 38,6/100 |  |
| Раздел 3. Кондитерская |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 24 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 2/100 |  |
| 25 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |  |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 2/100 |  |
| 27 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 28 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 10/100 |  |
| 29 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |  |
| 30 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,312 31,2/100 |  |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,24 |  |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 24/100 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 34 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 35 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 36 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 37 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 0,18 |  |
| 38 | Устройство плинтусов | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 39 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| Раздел 4. Мясной цех |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 41 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 2/100 |  |
| 42 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |  |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 2/100 |  |
| 44 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 45 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 46 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 10/100 |  |
| 47 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |  |
| 48 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,54 |  |
| 49 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,33 33/100 |  |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,23 |  |
| 51 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,17 |  |
| 53 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 54 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 18 |  |
| 55 | Устройство плинтусов | 100 м плинтуса | 0,17 |  |
| 56 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 57 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 58 | Устройство потолков реечных полимерных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,18 |  |
| Раздел 5. Овощной цех |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 59 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,051 5,1/100 |  |
| 60 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 2/100 |  |
| 61 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,071 7,1/100 |  |
| 62 | Петля накладная | шт | 6 |  |
| 63 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 2 |  |
| 64 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,34 34/100 |  |
| 65 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,17 |  |
| 66 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 20/100 |  |
| 67 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3 30/100 |  |
| 68 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,52 |  |
| 69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 70 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 71 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 72 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 15 |  |
| 73 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,22 |  |
| 74 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 80*0,04/100 |  |
| 75 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 76 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 77 | Устройство потолков реечных полимерных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 |  |
| Раздел 6. Зал приема пищи |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 78 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 3/100 |  |
| 79 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |  |
| 80 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 3/100 |  |
| 81 | Петля накладная | шт | 4 |  |
| 82 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 83 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 2 |  |
| 84 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 11/100 |  |
| 85 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 86 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,09 |  |
| 87 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,084 8,4/100 |  |
| 88 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,09 |  |
| 89 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,54 |  |
| 90 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,54 154/100 |  |
| 91 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,813 181,3/100 |  |
| 92 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,012 1,2/100 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 93 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,48 |  |
| 94 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 1,02 |  |
| 95 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 102 |  |
| 96 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,51 |  |
| 97 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,02 |  |
| 98 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 1,02 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 99 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,94 |  |
| 100 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков ригель | 100 м2 поверхности | 0,24 |  |
| 101 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |
| Разное |  |  |  |  |
| 102 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 35/100 |  |
| Раздел 7. VIP-зал |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 103 | Снятие обоев высококачественных и типа «Линкруста» | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,575 57,5/100 |  |
| 104 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 2/100 |  |
| 105 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |  |
| 106 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 2/100 |  |
| 107 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 108 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 109 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 110 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 1 |  |
| 111 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 10/100 |  |
| 112 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,575 |  |
| 113 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,575 |  |
| 114 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,575 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 115 | Разборка плинтусов | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 116 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,155 |  |
| 117 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 15,5 |  |
| 118 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 119 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,155 |  |
| 120 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 покрытия | 0,155 |  |
| 121 | Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292х194х8 | м2 | 0,155 |  |
| 122 | Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм | м3 | 0,08 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 123 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,155 |  |
| Раздел 8. Кабинет заведующей |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 124 | Снятие обоев высококачественных и типа «Линкруста» | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,515 51,5/100 |  |
| 125 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 2/100 |  |
| 126 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |  |
| 127 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 2/100 |  |
| 128 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 129 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 130 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 1 |  |
| 131 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 10/100 |  |
| 132 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 133 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,515 |  |
| 134 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,515 |  |
| 135 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,515 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 136 | Разборка плинтусов | 100 м плинтуса | 0,155 15,5/100 |  |
| 137 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,14 14/100 |  |
| 138 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 14 |  |
| 139 | Устройство плинтусов | 100 м плинтуса | 0,155 |  |
| 140 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,14 14/100 |  |
| 141 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 142 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 |  |
| Раздел 9. Кабинет кладовщика |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 143 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,015 1,5/100 |  |
| 144 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |  |
| 145 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,015 1,5/100 |  |
| 146 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 147 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 148 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 1 |  |
| 149 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 10/100 |  |
| 150 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,143 |  |
| 151 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м | 1 м3 кладки | 0,1 |  |
| 152 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2 |  |
| 153 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,28 |  |
| 154 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 |  |
| 155 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,28 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 156 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,045 4,5/100 |  |
| 157 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,045 |  |
| 158 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,045 |  |
| 159 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,045 |  |
| 160 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,045 |  |
| 161 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 4,5 |  |
| 162 | Устройство плинтусов | 100 м плинтуса | 0,1 |  |
| 163 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,045 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 164 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,045 |  |
| Раздел 10. Коридор |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 165 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,058 5,8/100 |  |
| 166 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 167 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 2/100 |  |
| 168 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 169 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 170 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 1 |  |
| 171 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 10/100 |  |
| 172 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |  |
| 173 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2 |  |
| 174 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,9 |  |
| 175 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 176 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,26 |  |
| 177 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 178 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 30 |  |
| 179 | Устройство плинтусов | 100 м плинтуса | 0,26 |  |
| 180 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 181 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 182 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 |  |
| Раздел 11. Сан. узел; душевая кабина |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 183 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,17 |  |
| 184 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,311 |  |
| 185 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,311 |  |
| 186 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 187 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 188 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 189 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 190 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 2/100 |  |
| 191 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 1 |  |
| 192 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 10/100 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 193 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,03 3/100 |  |
| 194 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,03 |  |
| 195 | Перекладка постамента | 1 м3 кладки | 0,2 |  |
| 196 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,03 |  |
| 197 | Устройство стяжек цементных толщиной | 100 м2 стяжки | 0,03 |  |
| 198 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,03 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 199 | Устройство потолков реечных полимерных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |  |
| Сантехника |  |  |  |  |
| 200 | Смена унитазов | 100 приборов | 0,01 |  |
| 201 | Смена умывальников | 100 приборов | 0,01 |  |
| 202 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |  |
| 203 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |  |
| Раздел 12. Сушилка |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 204 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 205 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,015 1,5/100 |  |
| 206 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,15 15/100 |  |
| 207 | Петля накладная | шт | 2 |  |
| 208 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 209 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 1 |  |
| 210 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1 |  |
| 211 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |  |
| 212 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 213 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,045 4,5/100 |  |
| 214 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,045 |  |
| 215 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,045 |  |
| 216 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,045 |  |
| 217 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,045 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 218 | Устройство потолков реечных полимерных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,045 |  |
| Полки металлические |  |  |  |  |
| 219 | Демонтаж решетчатых конструкций | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 220 | Изготовление решетчатых конструкций | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| Раздел 13. Монтажные работы |  |  |  |  |
| Установка щитов ЩРн |  |  |  |  |
| 221 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 5 |  |
| 222 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 46 |  |
| 223 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,15 |  |
| 224 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,08 |  |
| Прокладка кабельной линии |  |  |  |  |
| 225 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 1,35 |  |
| 226 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,5425 |  |
| 227 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,16 |  |
| 228 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,8 |  |
| 229 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 8 |  |
| 230 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 8,3145 831,45/100 |  |
| 231 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,413 |  |
| 232 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,04 |  |
| 233 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,23 |  |
| Установка светильников, розеток и выключателей |  |  |  |  |
| 234 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 235 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,11 |  |
| 236 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,33 |  |
| 237 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,46 |  |
| 238 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 239 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,14 |  |
| 240 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,02 |  |
| Раздел 14. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 241 | Щит распределительный наружней установки ЩРн-18з-0 36УХЛЗ | шт | 2 |  |
| 242 | Щит распределительный наружней установки ЩРн-9з-0 36УХЛЗ | шт | 2 |  |
| 243 | Щит распределительный наружней установки ЩРн-54з-0 36УХЛЗ | шт | 1 |  |
| 244 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 63А ИЭК | шт | 3 |  |
| 245 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32А ИЭК | шт | 2 |  |
| 246 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 25А ИЭК | шт | 2 |  |
| 247 | Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 16А ИЭК | шт | 6 |  |
| 248 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 40А ИЭК | шт | 1 |  |
| 249 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 32А ИЭК | шт | 1 |  |
| 250 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 25А ИЭК | шт | 17 |  |
| 251 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А ИЭК | шт | 5 |  |
| 252 | Устройство защитного отключения УЗО-01 4Р 63А | шт | 1 |  |
| 253 | Устройство защитного отключения УЗО-01 4Р 323А | шт | 2 |  |
| 254 | Устройство защитного отключения УЗО-01 4Р 25А | шт | 1 |  |
| 255 | Устройство защитного отключения УЗО-01 2Р 63А | шт | 4 |  |
| 256 | Автоматический выключатель дифференциальный АД 14 4Р 32А 30мА | шт | 1 |  |
| 257 | Кабель ВВГнг 5х25 | м | 39 |  |
| 258 | Кабель ВВГнг 5х10 | м | 20 |  |
| 259 | Кабель ВВГнг 5х6 | м | 10 |  |
| 260 | Кабель ВВГнг 5х4 | м | 25 |  |
| 261 | Кабель ВВГнг 5х2,5 | м | 30 |  |
| 262 | Кабель ВВГнг 5х1,5 | м | 85 |  |
| 263 | Кабель ВВГнг 3х6 | м | 20 |  |
| 264 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 475 |  |
| 265 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 350 |  |
| 266 | Провод ПВ-1 1х6 | м | 15 |  |
| 267 | Светильник ARS 4х18 | шт | 46 |  |
| 268 | Светильник ЛБП-15-1х40-004-01 | шт | 2 |  |
| 269 | Светильник ЛСП-006-2х36 | шт | 14 |  |
| 270 | Светильник НББ-60 | шт | 2 |  |
| 271 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | шт | 3 |  |
| 272 | Выключатель двухклавишный скрытой установки | шт | 11 |  |
| 273 | Розетка однофазная с заземляющим контактом 1-х м скрытой установки | шт | 10 |  |
| 274 | Розетка однофазная с заземляющим контактом 2-х м скрытой установки | шт | 19 |  |
| 275 | Розетка однофазная с заземляющим контактом 1-х м со штрокой скрытой установки | шт | 4 |  |
| 276 | Труба металлическая ф 32мм | м | 16 |  |
| 277 | Труба гофрированная ф 32мм | м | 80 |  |
| 278 | Труба гофрированная ф 25мм | м | 800 |  |
| 279 | Кабель телевизионный RG-6 | м | 100 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |